Załącznik nr 7 do SIWZ

RGiP-V.271.22.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargu nieograniczonego na:

Modernizację oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych gm. Topólka

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni syntetycznej oraz ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Topólce oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej oraz ogrodzeniem w Paniewie.

Plac zabaw przy SP w Topólce:

- wykonanie 200,00 m2 bezpiecznej nawierzchni syntetycznej (należy przewidzieć wszelkie prace niezbędne do jej wykonania, gdyż obecnie w miejscu planowanego placu zabaw jest trawnik). Należy przewidzieć korytowanie i wywóz urobku, wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie warstwy odsączającej z piasku i warstwy odcinającej z geowłókniny, wykonanie nawierzchni gr. 20 cm. ekologicznej w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych przeznaczona na place zabaw, amortyzujące upadki i chroniąca przed urazami. Przy grubości 20 cm amortyzuje upadek z zabawek o HIC do min. 2,5 m.

- wykonanie ogrodzenia o długości 12,0m oraz 1 furtki szer. 1.0m. Ogrodzenie w postaci paneli stalowych na słupkach stalowych o wys. min 150 cm. zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie + powłoka poliestrowa. Kolor zielony. Furtka stalowa z wypełnieniem prętami o wysokości min. 150 cm. Furtka ocynkowana oraz malowana proszkowo. Kolor zielony.

- 2 szt. ławki drewniane z oparciem, na stelażu metalowym ocynkowanym, malowanym proszkowo kolor zielony, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo, dł. 150cm, szer. 60cm. Ławki osadzone w gruncie.

- 1 szt. piaskownica drewniana w kształcie kwadratu o min. wymiarach 200x200cm. min. wys. 30cm. wypełniona piaskiem.

- 1 zestaw zabawowy składający się z: trzy wieże z dachem dwuspadowym, dwie zjeżdżalnie o różnej długości, kratownicę, belkę balansującą, dwa wejścia na podesty w postaci trapu wejściowego z poręczami i drabinki wejściowej

  - wysoka wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 150cm - 1 sztuka

  - wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 95cm - 2 sztuki

  - podest na wysokości 95cm - 1 sztuka

  - zjeżdżalnia duża - 1 sztuka

  - zjeżdżalnia mała - 1 sztuka

  - trap wejściowy z poręczami - 1 sztuka

  - trap łączący z poręczami - 1 sztuka

  - drabinka wejściowa - 1 sztuka

  - kratownica drewniana lub łańcuchowa - 1 sztuka

  - belka balansująca - 1 sztuka

  - gra integracyjna kółko i krzyżyk - 1 sztuka

- 1 szt. huśtawki wagowej o dł. 300 cm, konstrukcja drewniana na stalowym łożu osadzonym w gruncie, odbojniki gumowy zamocowane do belki, siedziska wykonane z płyt wodoodpornych gr. min 18mm

- 1 bujak na sprężynie rekin, osadzony trwale w gruncie

- 1 huśtawka wolnostojąca podwójna o jednej osi obrotu osadzona w gruncie, z siedziskiem płaskim i kubełkowym, zawieszonymi na łańcuchach, konstrukcja huśtawki stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolor czerwony.

- 1 karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami do trzymania, średnica min. 120cm. Karuzela osadzona w gruncie.

- 1 zestaw zabawowy wyposażony w zjeżdżalnię, podest oraz drabinkę wejściową. elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.

  - podest na wysokości 95cm drewniany - 1 sztuka

  - zjeżdżalnia PCV- 1 sztuka

  - drabinka wejściowa drewniana - 1 sztuka

- 1 domek wykonany z drewna, z wejściem i dwoma oknami, min. Wym. 300x200cm, wys. 200cm.

- 1 zestaw zabawowy w kształcie pociągu: drewniany element zabawowy w kształcie lokomotywy, 3 drewniane element zabawowy w kształcie wagonu. Min. długość całego zestawu 600cm.

- 1 dwustronna tablica do rysowania kredą, przeznaczona do użytku zewnętrznego. Min. wys. 150cm, min. szer. 150cm.

- 2 kosze z daszkiem o pojemności min. 40l, posadowiony w gruncie na stałe, wykonany z metalu

- 1 tablica regulaminowa wykonana z metalu, zawierać ma informacje na temat użytkowania placu zabaw oraz najważniejsze telefony alarmowe. Ustawiona na rurze metalowej osadzonej w gruncie.

Plac zabaw przy SP w Paniewie:

- wykonanie 200,00 m2 bezpiecznej nawierzchni piaskowej gr. 20cm (należy przewidzieć wszelkie prace niezbędne do jej wykonania, gdyż obecnie w miejscu planowanego placu zabaw jest trawnik). Należy przewidzieć korytowanie i wywóz urobku, wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z piasku  płukanego frakcji 0,2-2,0 mm grubości 20 cm.

- wykonanie ogrodzenia o długości 55,0m oraz 1 furtki szer. 1.0m. Ogrodzenie w postaci paneli stalowych na słupkach stalowych o wys. min 150cm. zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie + powłoka poliestrowa. Kolor zielony. Furtka stalowa z wypełnieniem prętami o wysokości min. 150cm. Furtka ocynkowana oraz malowana proszkowo. Kolor zielony. Przed rozpoczęciem prac należy rozebrać istniejące stare ogrodzenie o dł. 55,0m wykonane z siatki stalowej na słupkach stalowych.

- 1 szt. ławki drewniane z oparciem, na stelażu metalowym ocynkowanym, malowanym proszkowo kolor zielony, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo, dł. 150cm, szer. 60cm. Ławki osadzone w gruncie.

- 1 szt. piaskownica drewniana w kształcie kwadratu o min. wymiarach 200x200cm. min. wys. 30cm. wypełniona piaskiem.

- 1 zestaw zabawowy składający się z: dwóch wysokich wież z daszkiem, kratownicy, dużej i małej zjeżdżalni, przejścia tunelowego, rury strażackiej i drabinki poziomej

- wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 150cm - 2 sztuki

- podest na wysokości 95cm - 2 sztuki

- trap łączący - 2 sztuki

- duża zjeżdżalnia - 1 sztuka

- mała zjeżdżalnia - 1 sztuka

- rura strażacka - 1 sztuka

- trap wejściowy z poręczami - 1 sztuka

- przejście tunelowe - 1 sztuka

- kratownica drewniana lub łańcuchowa - 1 sztuka

- drabinka pozioma - 1 sztuka

- gra integracyjna kółko i krzyżyk - 1 sztuka

- 1 karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami do trzymania, średnica min. 150cm. Karuzela osadzona w gruncie.

- 1 zestaw zabawowy wyposażony w zjeżdżalnię, podest oraz drabinkę wejściową. elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.

  - podest na wysokości 95cm drewniany - 1 sztuka

  - zjeżdżalnia PCV- 1 sztuka

  - drabinka wejściowa drewniana - 1 sztuka

- 1 tablica regulaminowa wykonana z metalu, zawierać ma informacje na temat użytkowania placu zabaw oraz najważniejsze telefony alarmowe. Ustawiona na rurze metalowej osadzonej w gruncie.

- 1 tor przeszkód - 6 bramek, drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. 3 bramki o wys. 80cm, 3 bramki o wys. 40cm. Szer. bramek 100cm.

- 1 ścianka wspinaczkowa. Konstrukcja jako drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15mm. Uchwyty wykonane z utwardzonej żywicy. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Ścianka o wym. szer. min. 125cm, wys. min. 200cm.

- 1 wieża z podestem, elementy drewniane, wieża utwierdzona w gruncie

- wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 30cm - 1 sztuka

- podest na wysokości 30cm - 1 sztuka

- gra kółko i krzyżyk - 1 sztuka

- 1 kładka linowa wolnostojąca, wejście i zejście pochylniami, łączna długość min. 400cm, szer. min. 80cm. przejście po belce drewnianej zabezpieczone przed upadkiem siatką linową o oczkach 20x20cm.

- 1 kosz z daszkiem o pojemności min. 40l, posadowiony w gruncie na stałe, wykonany z metalu.

Wszystkie urządzenia placów zabaw muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1: 2008 Wyposażenie placów zabaw oraz posiadać wymagane atesty. Materiały budowlane wbudowywane posiadać powinny mieć oznakowanie B lub CE.