Małgorzata Mikołajewska

Głuszynek 4

87 – 875 Topólka

KARTA INFORMACYJNA

przedsięwzięcia powierzchniowe wydobywanie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego

za złoża

„MIŁACHÓWEK

POLE A i POLE B”

miejscowość:         Miłachówek

gmina:                   Topólka

powiat:                  radziejowski

województwo:        kujawsko-pomorskie

działki numer ewidencyjny:  część działki 35 i część działki 34/3 obręb Miłachówek, miejscowość Miłachówek gmina  Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Informację opracował:

EKORENA P.P.H.U. Kompleksowa Obsługa Przedsiębiorstw

ul. Kościuszki 43, 62-500 Konin

601 – 763 - 939

Listopad 2013

Karta Informacyjna o planowanym przedsięwzięciu została opracowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 21 maja 2010 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, oraz o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2010 Nr 119 poz. 804). Zleceniodawcą jest

Małgorzata Mikołajewska

Głuszynek 4

87 – 875 Topólka

Karta wykonana została przez:

EKORENA P.P.H.U. Kompleksowa Obsługa Przedsiębiorstw

ul. Kościuszki 43, 62-500 Konin.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku), ze złoża MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B – zlokalizowanego na działkach część działki nr 35 (0,58 ha) i część działki nr 34/3 (0,82 ha) w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. Kujawsko-pomorskie.

Złoże kruszywa naturalnego MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B jest w trakcie procedury wykonania i zatwierdzenia projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złoża od Starosty Radziejowskiego, następnie  Przedsiębiorca przystąpi do udokumentowania złoża, na powierzchni łącznej ok. 1,4 ha.  Złoże z zasobami szacowanymi na około 100 tys ton tj 60 606 m3  i założonym wydobyciu około 8 tys. m3/rok zostanie wyeksploatowane w ciągu około 15 lat.

W  rejonie złoża MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B brak jest udokumentowanych złoże kruszywa ,najbliższe złoża znajdują się w odległośći w prostej linii około 10-12 km są to złoża ,,WYROBKI’’  i ,,TEODOROWO’’

W sąsiedztwie  złoża znajdują się:

-od wschodu pozostała część działki nr 35

-od zachodu pozostała część działki nr 34/3

- od północy  działki nr 24/3 i 22

- od południa działki nr 37/3 i 36

Pola A i B rozdzielone są drogą gruntową polną.

Granice pionowe złoża zostaną wyznaczone na podstawie wykonanych otworów wiertniczych  i będą stanowić granice zasobów bilansowych w kat. C1.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja – eksploatacja złoża piasku – należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (powierzchnia poniżej 25 ha), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może lecz nie musi być wymagany.

- Powierzchnia zajmowanych nieruchomości oraz  informacja o dotychczasowym sposobie  ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Obszar złoża pod względem administracyjnym położony jest na gruntach wsi Miłachówek w gminie Topólka, powiat Radziejów, województwie kujawsko-pomorskim. Działki o powierzchni łącznej ok. 1,4 ha, na których zostanie udokumentowane złoże MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B, stanowią grunty orne  V, IVb I N  klasy bonitacyjnej Grunty rolne, oprócz nieużytków, są aktualnie wykorzystywane zgodnie z klasyfikacją. Na części działki nr 34/3 znajduje się stare wyrobisko.

- Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności –charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

W sąsiedztwie projektowanych prac w odległości  ca 50 m na zachód znajdują się zabudowania gospodarskie przedsiębioircy oraz w odległości ca 75 m  na północny zachód od projektowanego złoża znajdują się zabudowania gospodarskie sąsiada a także w odległości ca 100m na południowy – zachód znajdują się zabudowania gospodarskie drugiego sąsiada.

W złożu udokumentowane zostaną piaski średnio  i gruboziarniste, niekiedy z domieszką żwirów  o miąższości od 10,0m do 11,0 m., średnio 10,0 m.  W nadkładzie występuje gleba i gleba piaszczysta. Złoże MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B będzie złożem piaskowym, częściowo zawodnionym

Obszar badań  położony jest w obszarze Wysoczyzny Kujawskiej  Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski w skali 1 : 50 000 arkusz  Miłachówek (W. Baliński, PIG   1995 r.) wchodzącej w skład makroregionu zwanego Niziną Wielkopolsk - Kujawską, rejon projektowanych prac położony jest w obszarze  występowania piasków, żwirów i głazów moren martwego lodu oraz piasków  i żwirów  na glinach zwałowych. Miąższość utworów czwartorzędowych w rejonie Miłachówka jest niewielka, miejscami nie przekracza 10 m. Osady holoceńskie wypełniają dolinki cieków i są to piaski, namuły, oraz torfy. Powierzchnia terenu jest lekko falista , ukształtowana przez działalność lodowca fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego.

Granice planowanej eksploatacji (obszaru górniczego)  będą w całości położone w granicy własności gruntowej, którą dysponuje Przedsiębiorca. Granice obszaru górniczego będą przebiegać w odległości 6,0 m od gruntów nie będących własnością przedsiębiorcy.

Nadkład jest zbudowany z wyłącznie z gleby i gleby piaszczystej, którego grubość szacuje się średnio ok. 0,2 m, a kubaturę nadkładu do usunięcia na  ok.  12 tys. m3.

Zasadnicza eksploatacja złoża będzie prowadzona odkrywkowo, systemem ścianowym,  dwoma piętrami z jednego poziomu wydobywczego.  Udostępnienie pierwszego poziomu przewiduje się  w części zachodniej obszaru złoża czyli przejście rozpoczynając od starego wyrobisk. Eksploatacją będzie objęte złoże o miąższości maksymalnie 11,0 m. Dla bezpieczeństwa eksploatacji zostanie  zachowany bezpieczny kąt nachylenia skarp stałych około 350.a spod lustra wody 270 Kąt nachylenia skarpy roboczej maksymalnie 600. Zasoby pozostawione w skarpach docelowych będą stanowiły straty pozaeksploatacyjne w zasobach przemysłowych. Zakładane straty eksploatacyjne i wskaźnik wykorzystania zasobów, zostaną oszacowane do dokumentacji geologicznej złoża.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Ze względu na projektowany charakter eksploatacji na skalę przemysłową – na obszarze ok.1,1 ha i wydobyciu rocznym nie przekraczającym 8,0 tys. m3. możliwym wariantem inwestycji jest nie podjęcie wydobycia. Wariant taki nie jest uzasadniony organizacyjnie i ekonomicznie ponieważ już w latach wcześniejszych był na tym terenie wydobywany piasek. W przypadku nie podjęcia eksploatacji grunty będą nadal użytkowane w dotychczasowy sposób.

W podsumowaniu:

- rodzaj przedsięwzięcia: powierzchniowa  eksploatacja kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego ze złoża ,,MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B”

- skala: wydobycie ograniczone zostanie do dostępnej powierzchni złoża to jest 1,1 hektara całkowita powierzchnia działek to 1,4 ha, przy maksymalnym zaleganiu spągu złoża 11,0 metrów.

- usytuowanie przedsięwzięcia: nieruchomość gruntowa – działki numer część działki 35 i część działki 34/3 położone w miejscowości Miłachówek, gmina Topólka, powiat radziejowski

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Zakłada się eksploatowanie złoża w ilości nie przekraczającej 8,0 tys. m3 rocznie. Wydobyta kopalina nie będzie poddawana przeróbce. Nie przewiduje się wykorzystywania wody dla celów technologicznych.

Do prac udostępniających i eksploatacyjnych będą stosowane typowe urządzenia: spycharki, koparki i ładowarki wykorzystujące paliwa w zależności od czasu pracy. Nie przewiduje się budowy obiektów zakładu górniczego, które byłyby zasilane w energię elektryczną.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

W wyniku eksploatacji prowadzonej na złożu zostanie przekształcony obszar o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha. Złoże MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B  jest położone poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka, jest przeznaczony na pod działalność rolniczą.

W miarę prowadzonego wydobycia obszary wyeksploatowane będą poddawane rekultywacji w kierunku rolno-wodnym, określonym przez Starostę Radziejowskiego.

Najbliższe zabudowania gospodarskie wsi Miłachówek położone są w odległości około 50 m na zachód oraz 75 m i 100 m na północny – zachód i południowy - zachód od granicy dokumentowanego zloża.

Poziom wody w rejonie projektowanych prac znajduje się na rzędnych 84,1 – 84,3 m npm. Rzędne powierzchni terenu w rejonie dokumentowanego złoża wynoszą 88,0 – 91,6 m npm.

Projektowane złoże MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B będzie udokumentowane w obrębie warstwy suchej i zawodnionej Nie przewiduje się wykorzystania wody do celów technologicznych, a więc nie zostaną zaburzone stosunki wodne na sąsiednich obszarach. Wydobyta kopalina nie będzie  poddawana przeróbce. Oddziaływanie środowiskowe przyjętego systemu wydobycia,  będzie niewielkie i ograniczone do terenu górniczego.

Granice eksploatacji (obszar górniczy) zostaną wyznaczone z uwzględnieniem pasów ochronnych od sąsiednich gruntów. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych polegać będzie na przestrzeganiu odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak tankowanie paliw, napraw (nie dopuszcza się tankowania i naprawy maszyn na terenie złoża) oraz czyszczenia, konserwacji maszyn używanych do urabiania złoża, transportu urobku i zdejmowania nadkładu. Prace będą prowadzone jedynie przez sprzęt mechaniczny posiadający dopuszczenia techniczne, a podczas wykonywania tych robót będzie zwracana szczególna uwaga na sprawność sprzętu aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi.

W trakcie działalności górniczej nie będą powstawać odpady. Usunięty ze złoża nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

- Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Przy eksploatacji złoża stosowana technologia nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stosowany sprzęt – koparki, spycharki, samochody – nie spowodują większej emisji spalin do atmosfery niż podobny sprzęt używany na gruntach wykorzystywanych rolniczo. Urządzenia te nie zanieczyszczają powietrza ponad dopuszczalne normy, a więc nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji lub ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

W trakcie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w zakładzie górniczym nie będą powstawać ścieki. Nie będzie również obiektów stanowiących źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych.

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Na terenie zakładu górniczego nie przewiduje się lokalizacji tymczasowych pomieszczeń socjalno-biurowych typu kontenerowego. Nie przewiduje się także WC, w odległości 50 m od złoża znajdują się zabudowania przedsiębiorcy.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych, eksploatacja będzie prowadzona w obrębie warstwy suchej i zawodnionej.  Przeróbka kopaliny nie będzie prowadzona.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.):

Nie przewiduje się budowy utwardzonych powierzchni.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

Odpady komunalne w szacowanej ilości około 240 l/miesiąc będą zbierane do standardowych pojemników i wywożone okresowo na najbliższe wysypisko. Nie przewiduje się w granicach projektowanego przedsięwzięcia wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elekromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):

Eksploatacja będzie prowadzona głównie poniżej powierzchni terenu. Szacuje się, iż emitowany w zakładzie górniczym hałas nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów tj. 50 dB w porze dziennej. Eksploatacja będzie prowadzona w obrębie warstwy suchej i zawodnionej , jednym lub dwoma piętrami z jednego poziomu wydobywczego -  poziom eksploatacyjny zlokalizowany na stropie złoża. Pracujący typowy sprzęt: koparka, ładowarka i spycharka, nie będzie źródłem ponadnormatywnego hałasu i nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu. Eksploatacja będzie prowadzona tylko w porze dziennej. Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Dodatkowo w celu ochrony przed skutkami hałasu wzdłuż granicy złoża od strony zabudowań gospodarskich zostaną usypane wały ochronne

Rozlokowanie wałów ochronnych (kolor czerwony)  będących jednocześnie ekranami akustycznymi zaznaczono na mapce ewidencyjnej dołączonej do niniejszej karty.

- Zwiększony poziom hałasu w rejonie pojedynczych budynków wystąpi tylko w czasie eksploatacji złoża w ich rejonie, a więc będzie to uciążliwość krótkotrwała. Aby zminimalizować uciążliwe oddziaływanie akustyczne kopalni wykonane będą wzdłuż granicy eksploatacji (na wysokości budynków) tymczasowe zwałowiska nadkładu (wały ziemne) o wysokości ca 2,5 m, które skutecznie obniżą poziom hałasu. Na podstawie obserwacji z innych kopalni usypanie wału ziemnego w wystarczającym stopniu zapewnia zachowanie klimatu akustycznego na granicy zabudowy zgodnie z poziomem normatywnym.

Bardzo trudne jest określenie ewentualnych emisji pyłów pochodzących z samego wyrobiska, zwałowiska nadkładu i samego załadunku. Żadne z dostępnych opracowań nie podaje precyzyjnych wskaźników emisji pyłu dla tego rodzaju źródeł emisji niezorganizowanej. Uwzględniając jednak to, że eksploatacja będzie prowadzona głównie poniżej powierzchni terenu (niewielka całkowita emisja pyłu) można stwierdzić, że wpływ tych pyłów na otaczające powietrze będzie nieznaczny i będzie się ograniczał jedynie do najbliższego sąsiedztwa składowisk nadkładu, tj. do terenu samego przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiono szacunkowe wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy założeniu, że w zakładzie górniczym pracować będzie jedna koparka. Ruch samochodowy wyniesie około 2 samochodody na dobę w ciągu około 300 dni

W okresach letnich droga transportowa oraz odcinek dojazdowy do drogi asfaltowej będą polewane wodą z beczki ciągnionej traktorem co w całości będzie zapobiegać unoszeniu się pyłu.

Podczas eksploatacji na złożu znajdować się będzie

Koparka gąsienicowa  CAT 928

-    moc  silnika  160 KM

  - pojemność łyżki 0,8 m3

  - wysokość  urabiania  5 m

moc akustyczna chwilowa 96 dB

efektywny czas pracy w ciągu dnia wyniesie 3 godziny

### Wymiennie 2 ciągniki siodłowe SCANIA R580 TOPLINE

Moc akustyczna chwilowa 62,6 dB

Efektywny czas pracy na złożu w sumie dla dwóch ciągników 1 godzina.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Dyspoz. |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 840 | 280 | 0 | 2,2189 |  |
| dwutlenek azotu | 840 | 280 | 0 | 0,14 | < 0,2 | 840 | 280 | 0 | 2,7218 | < 31,5 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 840 | 280 | 0 | 0,9847 | < 900 |
| pył zawieszony PM10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 840 | 280 | 0 | 0,3947 | < 25,5 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 1160 | 0 | 0,0110 | < 4 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 1160 | 0 | 0,1102 | < 38,7 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | <0,274 | 400 | 1160 | 0 | 0,1171 | < 28,8 |

Maksymalny opad

|  | X | Y | Opad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  |
| Opad pyłu g/m2/rok | 840 | 280 | 0,58 |

Opad pyłu jest znacznie poniżej wartości dyspozycyjnej, tj. 180 g/m2/rok.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na położenie, planowane przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny i nie zachodzi przypadek transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Projektowane złoże MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B  jest położone poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.  Nie jest to również obszar objęty prawną ochroną z tytułu ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880).Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć wpływu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i ogranicza się do granic nieruchomości Przedsiębiorcy.

Na podstawie  przeprowadzonych obserwacji podczas wizji terenowej w  lipcu i sierpniu  2013r. można stwierdzić, że teren złoża nie jest miejscem bytowania zwierząt podlegających ochronie oraz nie występują tu siedliska przyrodnicze które mogłyby być chronione.

W związku z tym iż nie stwierdzono siedlisk zwierząt chronionych nie ma potrzeny stosowania rozwiązań chroniących takie siedliska.

- Informacja czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowoduje tym, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu

Udzielając koncesji zostaną wyznaczone granice obszaru górniczego, a więc przestrzeni w której możliwa będzie eksploatacja kopaliny. Działania te są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.  Nr 163, poz. 981 – tekst jednolity).  Zgodnie z tą ustawą

„obszar górniczy to przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót związanych z wykonywaniem koncesji”

Ustanowienie obszaru górniczego wiąże się z wprowadzeniem ograniczenia przeznaczenia terenu (np. zakaz budowy) jednak niej jest to ograniczenie użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

- Podsumowanie

- W wyniku prowadzonej działalności górniczej nastąpi trwały ubytek mas złoża. Obecny teren zostanie przekształcony w lokalne obniżenie.

- Ogólny charakter obecnego krajobrazu tego obszaru nie zostanie zmieniony.

- Zakłada się, że nie wystąpią zjawiska zagrażające obecnemu środowisku.

- Z przedstawionej informacji o planowanym przedsięwzięciu kopalnia kruszywa naturalnego ,,MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B” wynika, że działalność ta nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt. Nie wpłynie negatywnie na występujące w okolicy gatunki roślin i zwierząt.

- Obszar planowanego przedsięwzięcia – wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego ,,MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B” nie jest włączony do obszarów utworzonych na podstawie ustawy z 2009r Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z póź. zm. o ochronie przyrody.

- Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko w znaczeniu transgraniczym.

- Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,,MIŁACHÓWEK POLE A i POLE B” będzie miała pozytywny wpływ zarówno pod względem:

- korzystania ze środowiska

- poprawy walorów krajobrazowych

- wpływu na lokalny mikroklimat

- ochronę środowiska

ale również pod względem społecznym i ekonomicznym.