Brzozówka, dnia 7.02.2009

Jacek Rutka

Brzozówka ul. Owocowa 57;

87-123 Dobrzejowice

#### Urząd Gminy

w Topólce

Załączniki :

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie

oddziaływać przedsięwzięcie – 3 sztuki;

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko —

kartę informacyjna przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 3 sztuki;

3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.

5. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa

zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

WNIOSEK

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

ZGODY  NA  REALIZACJĘ

przedsięwzięcia polegającego:  na eksploatowaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża

„KOZJATY I” zlokalizowanego:

na gruntach wsi Kozjaty w obrębie działek ewidencyjnych  nr 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 57, 61/1, 61/2.

PODPIS INWESTORA

KARTA   INFORMACYJNA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawierający w szczególności dane:

- rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia: wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego

„Kozjaty I” metodą odkrywkową

# Złoże kruszywa naturalnego położone jest na terenie wsi Kozjaty, gmina Topólka

# pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

Wielkość planowanego wydobycia: wydobycie roczne na poziomie 50 – 100 tys. ton kruszywa.

Wielkość wydobycia jest uzależniona od zapotrzebowania na kopalinę.

Przewidywany okres eksploatacji: do ca 2024 (ca 15 lat)

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

Złoże kruszywa naturalnego położone jest na terenie gminy Topólka, obręb Kozjaty

W granicach działek nr 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 57,  61/1, 61/2.

Działki są współwłasnością pana Jacka Rutki i jego żony zamieszkałych w Brzozówce przy ul. Owocowej 57, 87 – 123 Dobrzejewice .

Całkowita powierzchnia działek wynosi  4,4 ha, powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi  4,1ha.

Teren złoża oddalony jest około 1,5 km na południe od zwartej zabudowy miejscowości Kamieniec, około 200 m od pojedynczych zabudowań Miłogaja i około 1,0 km od zabudowań Emilianowa.

2.  obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: wjazd na złoże odbywał się będzie z drogi asfaltowej biegnącej z  Czamanina do Kozjat, Emilianowa i Mąkoszyna, od  tej drogi do działek nr 54/1 i 54/2 prowadzi droga gruntowa oznaczona w ewidencji nr 52 i 8.  Działka nr 57 położona jest bezpośrednio przy szosie asfaltowej.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych.   
   przewiduje się utworzenie 1-2 miejsc postojowo-parkingowych

- ilość samochodów osobowych:   ca 2 szt.

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów:  10 – 18 szt/dobę.

Natężenie ruchu pojazdów wywożących urobek jest uzależniony od wielkości zapotrzebowania rynku na surowiec. Poniżej przedstawiono przypuszczalne  natężenia ruchu pojazdów transportujących kopalinę przy uwzględnieniu następujących założeń:

-     eksploatacja prowadzona będzie w ciągu 280 dni  w roku

- w ciągu roku wydobycie może wynieść w granicach 50 - 100 tys. ton kruszywa (tj. od

180 do 360 ton dziennie.

- kruszywo wywożone będzie samochodami ciężarowymi o możliwości załadunku 20-30 ton.

Przyjęto udział 50% samochodów o ładowności 20 t i 50% samochodów o ładowności 30 t.

## Uwzględniając powyższe założenia wyliczono, że częstotliwość kursów wynosić będzie średnio 8 -16 kursów dziennie, co oznacza, że o tyle może wzrosnąć częstotliwość ruchu pojazdów na  drogach dojazdowych do kopalni.

Dodatkowo należy doliczyć około 2 kursy dziennie samochodów osobowych. Stąd razem ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów  dziennie wynosi  10 - 18 szt/dobę.

- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ogółem 4,4 ha.

Na powierzchni złoża występują grunty rolne  V i VI klasy bonitacyjnej, oraz nieużytki (N) i droga.

Grunty rolne we wschodniej części obszaru złoża tj. na działce nr 57 są uprawiane rolniczo, na pozostałej

części złoża   grunty rolne od wielu lat nie są użytkowane rolniczo.

Powierzchnia działki nr 54/1 wynosi 0,45 ha z czego: RV = 0,11 ha, RVI=0,24ha i N = 0,1ha.

Powierzchnia działki nr 54/2 wynosi 0,39 ha z czego: RV = 0,15 ha, RVI=0,21ha i N = 0,03ha.

Powierzchnia działki nr 56/1 wynosi 0,37 ha z czego: RVI = 0,32 ha, N=0,05ha,

Powierzchnia działki nr 56/2 wynosi 1,5 ha z czego: RVI = 1,14 ha, RVIz=0,28ha i N = 0,08ha.

Powierzchnia działki nr 61/1 wynosi 0,23 ha z czego: RVI=0,23ha,

Powierzchnia działki nr 61/2 wynosi 0,53 ha z czego: RVI = 0,53 ha,

Powierzchnia działki nr 57 wynosi 0,3046 ha z czego: RV = 0,03ha, RVI=0,86ha, dr 0,04 ha,

W sąsiedztwie złoża znajdują się:

- od zachodu las oraz grunty rolne (działki nr 55, 56/3 i 61/3)

- od południa las (działka nr 62)

- od południowego i północnego-wschodu  grunty rolne (działki nr 53 i 60)

-  od wschodu droga asfaltowa biegnąca w kierunku północnym do Czamanin, a w kierunku południowym i zachodnim do Mąkoszyna,

- od północy droga gruntowa (działka nr 8) prowadząca do lasu

Pomiędzy działkami nr 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 61/1, 61/2 a działką nr 57 znajduje się działka nr  4/6 ( teren po zlikwidowanej linii kolejki wąskotorowej ), dzieląca złoże na dwie części.

która nie jest własnością Przedsiębiorcy.

- rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Serię złożową stanowi głównie   piasek drobno i średnioziarnisty, rzadziej  piasek średnio lub gruboziarnisty.

Miąższość złoża: waha się od 4,2 m do 8,2 m,

Grubość nadkładu waha się od 0,3 m do  0,5 m,

Strop złoża zalega na rzędnych od 101,9  m n.p.m. do  104,6 m n.p.m.

Spąg eksploatacji złoża zalega na rzędnych od 95,0 m m npm do 97,9 m npm

Nadkład nad złożem to tylko gleba. Spąg złoża otworach stanowi piasek pylasty, glina pylasta, glina piaszczysta lub piasek gliniasty.

Udokumentowane złoże jest złożem częściowo zawodnionym. Podczas przeprowadzonych prac geologicznych swobodne zwierciadło wody nawiercono we wszystkich otworach, a głębokość jego zalegania waha się od 1,8 m p.p.t. do 4,0 m p.p.t., tj. na rzędnych 98,9 m n.p.m. do 101,1  m n.p.m. W warunkach zawodnienia występuje więc warstwa złoża o grubości od 1,0 m do 5,5 m.

Urabianie złoża prowadzone będzie sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, bez użycia materiałów wybuchowych. Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu (koparki, ładowarki), dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Eksploatacja części suchej prowadzona będzie koparką przedsiębierną i ładowarką. Eksploatacja warstwy zawodnionej prowadzona będzie koparką podsiębierną.

W rejonach występowania zawodnionej warstwy kruszywa, należy w trakcie eksploatacji pozostawić min 0,5 m półkę ochronną nad poziomem wody w celu umożliwienia eksploatacji spod wody.

Nadkład usuwany będzie systematycznie, wraz z postępem prac wydobywczych. Zdejmowany będzie przy pomocy koparki i spycharki.

Przewiduje się, że kopalina nie będzie przerabiana.

Masy nadkładowe składane będą  na tymczasowych zwałowiskach nadkładu zlokalizowanych wzdłuż granic eksploatacji, w obrębie wyznaczonych pasów ochronnych  i bezpośrednio przed ścianą eksploatacyjną. Nadkład zgromadzony na zwałach sukcesywnie będzie przemieszczany do wyrobiska po wyeksploatowaniu części powierzchni złoża do spągu.

W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady.

- ewentualne warianty przedsięwzięcia:

# Nie planuje się innych wariantów przedsięwzięcia w tym wariantu „0”

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

·  elektryczną – nie dotyczy

·  cieplną - kW/MW, nie dotyczy

·  gazową - nie dotyczy  m3/h

Prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym.

Woda do celów socjalnych będzie dowożona w pojemnikach.

Na terenie zakładu górniczego przewiduje się umieszczenie pomieszczenia biurowo-socjalnego typu barakowóz lub kontener oraz toaleta typu TOY-TOY.

Zakład górniczy „KOZJATY I” nie będzie korzystał z żadnych surowców, poza paliwem i materiałami eksploatacyjnymi dla maszyn pracujących w zakładzie górniczym. Maszyny zakładu górniczego będą orientacyjnie zużywać około 100 -200 l paliwa dziennie. paliwo to będzie na bieżąco dowożone do zakładu górniczego.

- rozwiązania chroniące środowisko:

Eksploatacja surowca spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu. W wyniku eksploatacji powstaną dwa wyrobiska wypełnione wodą. Po wyeksploatowaniu piasku z działek nr 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 61/1, 61/2 przy pozostawieniu odpowiedniej szerokości pasów ochronnych powstanie wyrobisko o powierzchni ca 3,0 ha, głębokości do 8 m i lustrze wody na rzędnej ca 99,5 m n.p.t., natomiast po wyeksploatowaniu piasku zalegającego na części działki nr 57 pozostanie wyrobisko o powierzchni ca 0,5 ha, głębokości do 8,0 m i lustrze wody na rzędnej ca 98,9 m n.p.m..

Skarpy poeksploatacyjne w wyrobisku nachylone będą pod kątem 35º w części suchej i 27 º w części zawodnionej.

W świetle Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.)  art. 102. ust 1  Przedsiębiorca zobowiązany jest do rekultywacji  obszaru na którym była prowadzona eksploatacja.

Użytkownik złoża ma obowiązek przywrócić terenom, na których prowadzona była eksploatacja ich pierwotną funkcję, bądź zrekultywować teren w kierunku wskazanym przez władze samorządowe. Eksploatacja złoża zmieni powierzchnię terenu w stopniu znacznie utrudniającym przywrócenie możliwości uprawy roli.

Możliwym sposobem zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych jest ich rekultywacja w kierunku wodnym, z możliwością wykorzystania powstałych zawodnionych wyrobisk jako stawy rybne (kierunek rekultywacji – wodno-rekreacyjny). Przedsiębiorca wystąpi do właściwego organu samorządowego o wydanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów po eksploatacji.

Granice eksploatacji dla niniejszego złoża wyznaczone będą w odległości minimum 10 m od lasu, 6,0m od granic własności, min 10 m od drogi gruntowej.

- Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów.

- W związku z tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym – na uszczelnionym podłożu.

W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków. Przestrzeganie tych zaleceń jest niezwykle istotne gdyż w wyniku eksploatacji zostanie odsłonięty poziom wód gruntowych.

Z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych nie nastąpi istotne pogorszenie fizjonomii krajobrazu w rejonie projektowanej eksploatacji.

W wyniku eksploatacji kruszywa ze złoża „KOZJATY I” powstanie zbiornik wodny, który po starannie przeprowadzonej rekultywacji będzie dodatkowym atrakcyjnym elementem krajobrazowym.

Ocenia się, że powstanie zbiornika wodnego uatrakcyjni rolniczy charakter i wprowadzi nowy element bioróżnorodności w rejonie złoża.

Ze względu na charakter kopaliny (złoże jest częściowo zawodnione),  niewielkie roczne wydobycie  i sposób eksploatacji – odkrywkowy wgłębny nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych w rejonie złoża.

Urządzenia i maszyny pracujące na kopalni powinny mieć ważne pozwolenia na dopuszczenie do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Silniki stosowane w urządzeniach powinny być atestowane w zakresie składu spalin i szczelności układu paliwowego. Wszystkie sprawne technicznie maszyny i pojazdy - a tylko takie mogą być użytkowane w kopalniach - emitują spaliny w ilości nie stanowiącej problemu.

Także czas pracy maszyn i nasilenie ruchu pojazdów nie sprawią, że emisja spalin osiągnie wielkość groźną dla środowiska. Dodatkowo otwarty teren będzie sprzyjał rozpraszaniu zanieczyszczeń. Wycieki paliwa i olejów ze sprawnych maszyn i pojazdów nie powinny mieć miejsca. Ewentualne wycieki mogą mieć przypadkowy charakter i niewielki rozmiar.

Celem zminimalizowania negatywnego wpływu prac wydobywczych na

środowisko należy:

- prowadzić wydobycie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite,

- używać sprzętu sprawnego technicznie i dostosowanego do warunków geologiczno-górniczych występujących w kopalni,

- zabezpieczyć wyrobisko przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków,

- prowadzić systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska a szczególnie po intensywnych opadach deszczu, bezzwłocznie likwidować zauważone osuwiska i wymycia

- po zakończeniu eksploatacji wykonać rozliczenie zasobów i przeprowadzić rekultywację terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami określonymi w decyzji organu samorządu terytorialnego.  Część prac rekultywacyjnych, w miejscach gdzie eksploatacja została zakończona, może być prowadzona sukcesywnie.

- rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: - nie przewiduje się

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:  nie przewiduje się

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – wody opadowe będą wsiąkały w powierzchnię terenu, lub zbierały się w zawodnionym wyrobisku

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady. Całość mas ziemnych będzie wykorzysta do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

1 koparka,  1 spycharka,  1 ładowarki

- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Przewidywany wpływ nie wykroczy poza zaprojektowany dla niniejszego złoża teren górniczy.

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Złoże znajduje się  poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy „O ochronie przyrody” z dnia 16.04.2004 r. w  tym  sieci  Natura  2000 oraz poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

11. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Dla omawianej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

....................................................................

Podpis wnioskodawcy