1

OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne na odcinku

od km 0+000 do km 2+662 położonej w m. Miłachówek i Zgniły Głuszynek, gmina Topólka

ZADANIE:                                Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek -

Rybiny Leśne na odcinku od km 0+000 do km 2+662

LOKALIZACJA:                   Miłachówek

nr działek 5/4, 5/3 i 28/1

INWESTOR:                         Gmina Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

Opracował:

Sierpień 2015r.

- Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.    nr 43, poz. 430).

3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

4. Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

6. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe

II. Opis stanu istniejącego

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 5/4 to obecny pas drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne, położonej w gminie Topólka. Na rozpatrywanym odcinku droga ta ma nawierzchnię tłuczniową i gruntową o zmiennej szerokości od 3,5 do 3,8 m z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest zniszczona z licznymi wybojami i nierównościami.

Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy. Po wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, zostanie przykryta warstwą wiążącą i warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.

W/w odcinek wymaga przebudowy co jest  przedmiotem niniejszego opracowania. Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji ulicy, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg podstawowych.

III. Technologia robót:

- Roboty przygotowawcze

- oczyszczenie istniejącej podbudowy na odc. od km 0+000 do km 2+662.

- Podbudowa

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV o głębokości 20 cm

na odcinku od km 1+260 do km 2+662,

- wykonanie mechaniczne wzmocnienia dolnej warstwy podbudowy kruszywem

łamanym - tłuczniem kamiennym, o gr. 15 cm na odcinku od km 1+260 do km 2+662,

- wykonanie mechaniczne wzmocnienia górnej warstwy podbudowy kruszywem

łamanym - tłuczniem kamiennym, o gr. 5 cm na odcinkach: od km 0+000 do km

0+180, od km 0+320 do km 0+880 i od km 1+150 do km 2+662,

- wykonanie mechaniczne wzmocnienia górnej warstwy podbudowy kruszywem

łamanym - tłuczniem kamiennym, o gr. 10 cm na odcinku od km 0+180 do km 0+320 i

od km 0+880 do km  1+150.

3.   Nawierzchnia

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 3 cm na

odcinku od km 0+000 do km 2+662.

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S o grubości 3 cm na

odcinku od km 0+000 do km 2+662.

4.  Roboty wykończeniowe

- profilowanie i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym o szer. 2x0,5m na odcinku od

km 0+000 do km 2+662.

IV. Uwagi końcowe.

Nakłady rzeczowe określone zostały na podstawie obowiązujących Katalogów Kosztorysowych Norm i Nakładów Rzeczowych KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie nim osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:

a/. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których

► wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa

► dokonano oceny zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami

lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na

znak bezpieczeństwa

b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

..........................

Oświadczenie

(projektanta – sprawdzającego**)

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany:

Andrzej Pawlak

zamieszkały:  ul. Kościuszki 77

88-200 Radziejów

Oświadczam , że projekt budowlany

Dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne na odcinku od km 0+000 do km 2+662 (działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5/4, 5/3 i 28/1 obręb Miłachówek), gmina Topolka:

opracowany na rzecz Inwestora

Gmina Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia                                                             Czytelny podpis składającego oświadczenie

12.08.2015r.

- wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07. 07. 1994r.- Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207 poz.2016 ze zmianami)

** niepotrzebne skreślić