Topolka, dnia 31.05.2011r

RGiP-V.271.16.2011

Topólka: Przebudowa drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek - Czamanin, na odcinku km 3+083,00 - 3+678,00 w miejscowości Czamanin Kolonia gm. Topólka
Numer ogłoszenia: 152285 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120975 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek - Czamanin, na odcinku km 3+083,00 - 3+678,00 w miejscowości Czamanin Kolonia gm. Topólka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 595 mb polegającej na: -Wykonaniu podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (2.261,5 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (2.261,5 m2). -Wykonaniu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (2.142,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (2.142,5 m2) -Wykonaniu zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (417,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (69,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (348,0 m2). -Wykonaniu poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów. -Ustawieniu znaków drogowych - 3 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowe, Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157096,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 71826,67

- Oferta z najniższą ceną: 71826,67 / Oferta z najwyższą ceną: 99595,67

- Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski