2020-09-26

| Inwestor: GMINA TOPÓLKA TOPÓLKA 22 87-875 TOPÓLKA |  |
| --- | --- |

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PANIEWIE

Adres budowy:  PANIEWO 18 DZ. NR 139/2 OBRĘB 0015 PANIEWO, 87-875 TOPÓLKA

Rodzaj robót:    WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN, CENTRALNEGO

OGRZEWANIA,  WENTYLACJI I TECHNOLOGIA POMPY CIEPŁA

| Sporządził: PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE mgr inż. KRZYSZTOF SIKORSKI 87-880 WIENIEC ZALESIE 12/1 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Technologia pompy ciepła układu woda-powietrze Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40516-030-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 65 mm, grubość ścianki 3,6 mm | m | 20,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40517-030-020 | Montaż kształtek stalowych o średnicach nominalnych 65 mm, grubość ścianki 3,6 mm | szt | 12,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40518-030-171 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtki o średnicy nominalnej 65 mm, grubości ścianki 3,6 mm | złącze | 24,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40516-040-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 80 mm, grubość ścianki 4,5 mm | m | 20,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40517-040-020 | Montaż kształtek stalowych o średnicach nominalnych 80 mm, grubość ścianki 4,5 mm | szt | 12,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40518-040-171 | Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtki o średnicy nominalnej 80 mm, grubości ścianki 4,5 mm | złącze | 24,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080602-01-020 | Montaż wsporników do rur o śred. 80-40mm | szt | 20,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40515-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm, łączone przez spawanie | m | 16,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40515-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez spawanie | m | 16,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070102-01-090 | Zakup i montaż -Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania c.o. do wody gorącej -pompy elektroniczna regulowane bezdławikowe UPH 120-3 2PK lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | kpl | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40527-040-020 | Filtroodmulnik magnetyczny,kołnierzowy o średnicach nominalnych 80 mm PN 16 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-080-020 | Zawory żeliwne zaporowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 80 mm | szt | 3,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-070-020 | Zawory żeliwne zaporowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm | szt | 4,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-07020-020 | Zawory żeliwne zwrotne klapowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm | szt | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-010-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 15 mm, dla ciśnień 1,6 MPa | szt | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-020-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 20 mm, dla ciśnień 1,0 MPa | szt | 4,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-020-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 6,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42212-050-221 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 80 mm,dla ciśnień 1,6 MPa | podłącz. | 8,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42212-040-221 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 65 mm,dla ciśnień 1,6 MPa | podłącz. | 16,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40511-090-020 | Zakup i montaż- Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 600 dm3- REFLEX N200 lub zakup i montaż naczynia przeponowego innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ naczynia ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-040-020 | analogia- zakup i montaż szybkozłącza SU25 do zbiornika przeponowego | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40525-040-020 | Zawory bezpieczeństwa SYR1915 sprężynowe, kołnierzowe, dla ciśnień do 0,6 MPa, o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40525-040-020 | Zawory bezpieczeństwa przed brakiem wody, kołnierzowe, dla ciśnień do 0,6 MPa, o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080806-03-020 | Montaż armatury jak:zawory trójdrogowy mieszający obiegu c.o. o śred. 32mm z napędem i siłownikiem - zakup i montaż lub zakup i montaż zaworu innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080101-04-020 | zakup i montaż - czujnika temperatury zewnętrznej | szt | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080101-04-020 | zakup i montaż - czujnika temperatury przylgowy na powrocie kaskady | szt | 4,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080101-04-020 | zakup i montaż - czujnika zasilania obiegi c.o. | szt | 1,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080205-02-020 | Układ regulacji bezpośredniego działania temperatury-czujnik pokojowy, programator pracy , zakup i montaż | szt | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0105-04-050 | Odtłuszczanie rurociągów stalowych | m2 | 10,86 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 1,76 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0101-05-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm,stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 9,11 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0201-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm,farbą olejną do gruntowania,przeciwrdzewną | m2 | 1,76 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0201-05-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm,farbą olejną do gruntowania,przeciwrdzewną | m2 | 9,11 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0210-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm,farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania-do tem. 180 C-dwukrotnie | m2 | 3,52 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0210-05-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58-219 mm,farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania do temp. 180 C- dwukrotnie | m2 | 18,22 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0309-0105-050 | Izolacja termiczna o grubości do 50 mm matami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy do 55 mm z płaszczem ochronnym | m2 | 6,03 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0309-02-050 | Izolacja termiczna o grubości do 80 mm matami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy od 60-191 mm z płaszczem ochronnym | m2 | 26,38 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40528-010-020 | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikownych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2 | szt | 1,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-020-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | m | 72,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40529-020-020 | Uruchomienie układu grzewczego z pompami ciepła - 2 osoby obsługi. W wycenie pozycji uwzględnic zakup 35% roztworu glikolu dla obiegu zasilania cenrtal wentylacyjnych | szt | 1,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080805-01-020 | Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych | szt | 20,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080805-03-020 | Malowanie symboli | szt | 20,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080807-01-020 | Tabliczki informacyjne | szt | 12,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-020-020 | Zawory mufowe spustowe o średnicy nominalnej 20mm | szt | 2,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40527-010-020 | filtr siatkowy dn 20mm | szt | 1,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-02020-020 | Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 4,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40512-010-090 | analogia- zakup i montaż stacji uzdatniania wody | kpl | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40512-030-090 | analogia- zakup i montaż zbiornika buforowego o 1000 dm3 symbol PSW 1000 -wolnostojący zbiornik buforowy wyposażony w sześć tulei 1 1/2 " do grzałek zanurzeniowych. Na wyposażeniu zbiornika sześć grzałek zanurzeniowych symbol CTHK 636 ; moc grzewcza pojedyńczej grzałki Q= 9kW. Wycenić zakupu i montażu zbiornika z grzałkami. l UWAGA: podany typ zbiornika ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | kpl | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40501-020-020 | analogia zakup i montaż pomp ciepła systemu woda - powietrze typ LA 60 TU-2. Powietrzna, dwusprężarkowa pompa ciepła do montażu zewnętrznego ze sterownikiem WPM Econ Plus przeznaczona do ogrzewania. Max. temp. zasilania 64st.C. Moc maks. grzewcza 47,2 kW. Współczynnik wydajności COP do 3,6; znamionowy pobór mocy 14 kW; napięcie zasilania 400 V. Na wyposażeniu pompy 3 oddzielne przewody sterownicze EVL 10UE łączące sterownik pompy z pompami ciepła . Sterownik pracy dwuch pomp WPM Master. Wycenić zakup i montaż kompletu dwóch pomp ciepła z kablami i sterownikiem . lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 2,00 |

2. Instalacja c.o.- montaż Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-28W0203-02-021 | Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 12cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | otwór | 34,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-28W0203-04-021 | Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 24cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | otwór | 22,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-28W0203-05-021 | Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 42cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | otwór | 18,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-28W0207-13-021 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm, w stropach żelbetowych o grubości 30 cm. Przebicie otworu w stropie..Wyrównanie krawędzi otworu i uzupełnienie t ynkowania.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | otwór | 20,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-070-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 64 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 18,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-060-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 50 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 8,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-050-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 42 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 65,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-040-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 35 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 160,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-030-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 28 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 165,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-020-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 22 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 124,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-020-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 18 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 129,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-010-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 16 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | m | 166,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-080-040 | analogia- Tuleje ochronne do przejść rur c.o. przez przegrody budowlane w budynkach | m | 30,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-18-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm , : średnice : śred.22mm- 124m; | m | 124,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm , : średnice : śred.28mm-165m; śred. 35mm- 160,0m | m | 325,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm , : średnice : śred. 42mm-95m | m | 65,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-20-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 50mm , : średnice : śred. 54mm-8m | m | 8,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-20-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 60mm , : średnice : śred. 60mm-18m | m | 18,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-020-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | m | 835,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt | 47,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 835,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-010-020 | Zawory przelotowe proste , kulowe mosiężne o średnicy 15 mm | szt | 16,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 16,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory -głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 47,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-010-090 | analogia- zestaw przyłączeniowy do grzejników ( zasilanie/powrót-kpl.) o średnicy 15 mm z zaworami, podwójnie odcinający -montowany na rurach przyłącznych do grzejników | kpl | 47,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-040-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 35 mm | szt | 4,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-040-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 35 mm | szt | 4,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-030-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 28 mm | szt | 2,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-030-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 28 mm | szt | 2,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-020-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 2,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-020-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 2,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-050-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 42 mm | szt | 2,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-050-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 42 mm | szt | 2,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-02010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-03010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 28 mm | szt | 1,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-04010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 2,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-05010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 40 mm | szt | 1,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40427-010-090 | Rury stalowe przyłączne o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) | kpl | 47,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40434-010-020 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 ( zakup i montaż) | szt | 4,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/1000 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 1,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/800 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 3,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/600 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 4,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1000 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 2,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1200 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 6,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1400 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 12,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1600 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 4,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1800 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 10,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/2000 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | szt | 5,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120210-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową, do 120 st. - dwukrotnie farbą do rur ocynkowanych 2*(166,0m*3,14*0,016m+129,0m*3,14*0,018m+124m*3,14*0,022m+165m*3,14*0,028m+160m*3,14*0,035m+65m*3,14*0,042m+8,0m*3,14*0,054m+18,0m*3,14*0,064m) | m2 | 139,67 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40514-020-040 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej do 80 mm L=1,0m x 2 szt. | m | 2,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 70206-040-034 | Montaż konstrukcji o masie do 100 kg | t | 0,10 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40531-040-020 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 12,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40531-030-020 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 0-120st. C | szt | 6,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-07020-020 | Zawory żeliwne zwrotne klapowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm | szt | 3,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-06010-020 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 65 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | szt | 1,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-060-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 65 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | szt | 2,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-03010-020 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 25 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | szt | 3,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-030-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 25 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | szt | 3,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40504-030-020 | analogia-zakup i montaż wymiennika płytowego Q=40kW z króćcami kołnierzowymi,w otulinie termoizolacyjnej - układ woda/glikol | szt | 1,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070102-01-090 | Zakup i montaż -Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t -pompy elektroniczna 32 POe 80 A lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | kpl | 1,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070102-01-090 | Zakup i montaż -Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t -pompy elektroniczna 25 POe 80 A lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | kpl | 3,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080806-03-020 | Montaż armatury jak:zawory trójdrogowy mieszający obiegu c.o. o śred. 15mm z napędem i siłownikiem - zakup i montaż zaworu | szt | 2,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080807-01-020 | Tabliczki informacyjne | szt | 8,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080805-03-020 | Malowanie symboli | szt | 20,00 |

3. Instalacja wod-kan.- montaż i demontaż Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-020-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu z polipropylenu P nom. 2,0MPa o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-020-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu z polipropylenu P nom. 2,0MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym do c.w.u. o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01010-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | próba | 1,00 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-040-040 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm | m | 10,00 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 10,00 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-03110-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu: c.w.u.- 1szt.+ z.w.u. 1szt. | szt | 2,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30305-010-060 | Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej 10,0m*0,1m*0,1m | m3 | 0,10 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310114-03-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm . Średnica nominalna rurociągu 15-50 mm- rury prowadzone w bruzdach ściennych śrdnica . 25mm-10,0m; | m | 10,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40143-010-090 | Zakup i montaż elektrycznego, pojemnościowego podgrzewacza wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm3 | kpl | 1,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-02030-020 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do podgrzewaczy itp.o połączeniusztywnym o średn.zew.25 mm zgrzewanym | szt | 2,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80128-010-020 | Demontaż urządzenia do podgrzewania wody | szt | 1,00 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80121-020-020 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm | szt | 2,00 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80108-060-040 | Demontaż rurociągu z tworzywa łączonego o średnicy 25 mm na ścianie | m | 10,00 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100124-0174-190 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 3,5 t na odległość 5 km materiałów drobnicowych- wywóz zdemontowanych urządzeń i materiałów | kurs | 1,00 |

4. Wentylacja nawiewna- ciąg 1N Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 150x200mm z przepustnicą regulacyjną | szt | 15,00 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 200x200mm z przepustnicą regulacyjną | szt | 3,00 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 250x250mm | szt | 3,00 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 350x400mm | szt | 1,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 300x250mm | szt | 3,00 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x250mm | szt | 1,00 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x200mm | szt | 1,00 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0148-07-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne o obwodach do 3260 mm, w układach kanałowych - podstawa 500x 800 | szt | 1,00 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 150x150mm 0,6m*5m | m2 | 3,00 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 150x200mm 0,7m*10m | m2 | 7,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 200x200mm 0,8m*21m | m2 | 16,80 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 200x250mm 0,9m*27,0m | m2 | 24,30 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 250x250mm 1,0m*16,0m | m2 | 16,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał nawiewny 250x300mm 1,1m*24,0m | m2 | 26,40 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 350x400mm 1,5m*21,0 | m2 | 31,50 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 300x500mm 1,6m*12,0 | m2 | 19,20 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 400x500mm 1,8m*1,0 | m2 | 1,80 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 400x800mm 2,4m*14m | m2 | 33,60 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*33m | m2 | 85,80 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | szt | 2,00 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 400x 800 L=1,5m | szt | 1,00 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0146-04-020 | Czerpnie ścienne prostokątne o obwodach do 3260 mm- czerpnia powietrzna ścienna 500x600 | szt | 1,00 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1203-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 600 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej . Grubość izolacji do 20 mm 0,68*5m | m2 | 3,40 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*10,0m+0,88m*21m+0,98m*27m+1,08m*16m | m2 | 70,02 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,18m*24,0m | m2 | 28,32 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1504-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1800 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,58m*21m+1,68m*12m+1,88m*1m | m2 | 55,22 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1604-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 2,48m*14m | m2 | 34,72 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*33,0m | m2 | 99,00 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | m2 | 99,00 |

5. Wentylacja wywiewna- ciąg 1W Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0321-02-020 | analogia- zakup i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ BS-1 (50) ; wydatek V = 4500m3/h w wykonaniu zewnętrznym , wyposażona w : filtry klasy F5, wymiennik krzyżowy; nagrzewnicę wodną 15kW ( czynnik woda + glikol etylenowy 35%, parametry 50/40st.C), spreż 500Pa; rozdzielnia w wykonaniu zewnętrznym z falownikami zamontowanymi w rozdzielni lub zakup i montaż centrali innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ centrali ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 1,00 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-05W0208-05-034 | Montaż konstrukcji mocowania centrali wentylacyjnej . W cenie pozycji uwzględnić koszt konstrukcji mocującej oraz jej montaż | t | 0,40 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna wywiewna 150x200mm z przepustnicą regulacyjną | szt | 9,00 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0301-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wywiewna z przepustnicą regulacyjną 200x250mm | szt | 8,00 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x250mm | szt | 3,00 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x200mm | szt | 2,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 250x250mm | szt | 3,00 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 300x400mm | szt | 1,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 350x400mm | szt | 1,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0148-07-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne o obwodach do 3260 mm, w układach kanałowych - podstawa 500x 800 | szt | 1,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 150x200mm 0,7m*7m | m2 | 4,90 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x200mm 0,8m*16,0m | m2 | 12,80 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x250mm 0,9m*23,0m | m2 | 18,40 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 250x250mm 1,0m*29,0m | m2 | 29,00 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 250x300mm 1,1m*27,0m | m2 | 29,70 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 250x400mm 1,3m*15,0m | m2 | 19,50 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 400x300mm 1,4m*6,0m | m2 | 8,40 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 350x400mm 1,5m*24,0 | m2 | 36,00 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 400x500mm 1,8m*7,0 | m2 | 12,60 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 400x700mm 2,2m*14m | m2 | 30,80 |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*16m | m2 | 41,60 |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | szt | 1,00 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 400x700 L=0,3m | szt | 1,00 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 400x 800 L=1,5m | szt | 1,00 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0146-0401-020 | Wyrzutnie ścienne prostokątne o obwodach do 3260 mm- wyrzutnia 500x800 | szt | 1,00 |
| 184 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*7,0m+ 0,88m*16,0m+0,98m*23m+1,08m*29m | m2 | 73,40 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,18m*27m+1,38m*15,0m+1,48m*6,0m | m2 | 61,44 |
| 186 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1504-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1800 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,58m*24m+1,88m*7m | m2 | 51,08 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1604-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 2,28m*14m | m2 | 31,92 |
| 188 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*16m | m2 | 48,00 |
| 189 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | m2 | 48,00 |

6. Wentylacja nawiewna- ciąg 2N Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0321-02-020 | analogia- zakup i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ BS-1 (50) ; wydatek V = 2500m3/h w wykonaniu zewnętrznym , wyposażona w : filtry klasy F5, wymiennik krzyżowy; nagrzewnicę wodną 15kW ( czynnik woda + glikol etylenowy 35%, parametry 50/40st.C), spreż 500Pa; rozdzielnia w wykonaniu zewnętrznym z falownikami zamontowanymi w rozdzielni lub zakup i montaż centrali innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ centrali ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 1,00 |
| 191 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-05W0208-05-034 | Montaż konstrukcji mocowania centrali wentylacyjnej . W cenie pozycji uwzględnić koszt konstrukcji mocującej oraz jej montaż | t | 0,25 |
| 192 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 150x150mm z przepustnicą regulacyjną | szt | 16,00 |
| 193 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x250mm | szt | 4,00 |
| 194 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0148-05-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodach do 2060 mm, w układach kanałowych - podstawa 350x 500 | szt | 1,00 |
| 195 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał nawiewny 150x150mm 0,6m*35m | m2 | 21,00 |
| 196 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 150x200mm 0,7m*29m | m2 | 20,30 |
| 197 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 200x250mm 0,9m*40,0m | m2 | 36,00 |
| 198 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 250x250mm 1,0m*6,0m | m2 | 6,00 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał nawiewny 250x350mm 1,2m*2,0m | m2 | 2,40 |
| 200 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 300x500mm 1,6m*39,0 | m2 | 62,40 |
| 201 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*1m | m2 | 2,60 |
| 202 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | szt | 1,00 |
| 203 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 350x 500 L=2,0m | szt | 1,00 |
| 204 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0146-03-020 | Czerpnie ścienne prostokątne o obwodach do 2060 mm - czerpnia powietrzna ścienna 350x500 | szt | 1,00 |
| 205 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1203-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 600 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej . Grubość izolacji do 20 mm 0,68*35m | m2 | 23,80 |
| 206 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*29m+0,98m*40m+1,08m*6m | m2 | 68,30 |
| 207 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,28m*2,0m+1,68m*9,0m | m2 | 17,68 |
| 208 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*1,0m+2,1m*30,0m | m2 | 66,00 |
| 209 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | m2 | 66,00 |

7. Wentylacja wywiewna- ciąg 2W Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna wywiewna 150x200mm z przepustnicą regulacyjną | szt | 1,00 |
| 211 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0301-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wywiewna z przepustnicą regulacyjną 200x250mm | szt | 7,00 |
| 212 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 250x250mm | szt | 2,00 |
| 213 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0148-05-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodach do 2060 mm, w układach kanałowych - podstawa 350x 500 | szt | 1,00 |
| 214 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 150x200mm 0,7m*4m | m2 | 2,80 |
| 215 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x200mm 0,8m*30,0m | m2 | 24,00 |
| 216 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x250mm 0,9m*29,0m | m2 | 23,20 |
| 217 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 250x250mm 1,0m*4,0m | m2 | 4,00 |
| 218 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 250x350mm 1,2m*7,0m | m2 | 8,40 |
| 219 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 350x350mm 1,4m*25,0m | m2 | 35,00 |
| 220 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 350x500mm 1,7m*29,0 | m2 | 49,30 |
| 221 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*2m | m2 | 5,20 |
| 222 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | szt | 1,00 |
| 223 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 350x500 L=0,6m | szt | 1,00 |
| 224 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 400x 800 L=1,5m | szt | 1,00 |
| 225 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0146-0301-020 | Wyrzutnie ścienne prostokątne o obwodach do 2060 mm - wyrzutnia 350x500 | szt | 1,00 |
| 226 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*4,0m+ 0,88m*30,0m+0,98m*29m+1,08m*4m | m2 | 42,82 |
| 227 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,28m*7m+1,48m*25,0m+1,78m*12,0m | m2 | 67,32 |
| 228 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*2m+2,1m*17,0m | m2 | 41,70 |
| 229 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | m2 | 41,70 |

8. Wentylacja wywiewna 3 W Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-01-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych - kratka wywiewna dn100 z przepustnicą regulacyjną | szt | 2,00 |
| 231 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0149-01-020 | Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 160 mm, w układach kanałowych | szt | 1,00 |
| 232 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0208-01-020 | Zakup i montaż -wentylatora dachowego dn 125 typ RF/EC-125/E ; parametry V= 200m3/h; spręż. P=200 Pa lub zakup i montaż wentylatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ wentylatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 1,00 |
| 233 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-01-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 100 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,1m*4,0m | m2 | 1,26 |
| 234 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 125 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,125m*6m | m2 | 2,35 |
| 235 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 160 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,16m*12m | m2 | 6,03 |

9. Wentylacja wywiewna 4 W Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-01-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych - kratka wywiewna dn100 z przepustnicą regulacyjną | szt | 3,00 |
| 237 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0149-01-020 | Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 160 mm, w układach kanałowych | szt | 1,00 |
| 238 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0208-01-020 | Zakup i montaż -wentylatora dachowego dn 125 typ RF/EC-125/E ; parametry V= 200m3/h; spręż. P=200 Pa lub zakup i montaż wentylatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ wentylatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 1,00 |
| 239 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-01-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 100 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,1m*6,0m | m2 | 1,88 |
| 240 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 125 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,125m*6m | m2 | 2,35 |
| 241 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 160 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,16m*10m | m2 | 5,02 |

10. Wentylacja wywiewna 5 W Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-01-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych - kratka wywiewna dn100 z przepustnicą regulacyjną | szt | 3,00 |
| 243 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0149-01-020 | Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 160 mm, w układach kanałowych | szt | 1,00 |
| 244 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0208-01-020 | Zakup i montaż -wentylatora dachowego dn 125 typ RF/EC-125/E ; parametry V= 200m3/h; spręż. P=200 Pa lub zakup i montaż wentylatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ wentylatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | szt | 1,00 |
| 245 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-01-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 100 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,1m*6,0m | m2 | 1,88 |
| 246 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 125 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,125m*6m | m2 | 2,35 |
| 247 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 160 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,16m*10m | m2 | 5,02 |

11. Wentylacja- uruchomienie Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40529-010-090 | Uruchomienie wentylacji , przeprowadzenie pomiarów- rozruch ciągów | kpl | 1,00 |

Kosztorys ofertowy skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Technologia pompy ciepła układu woda-powietrze CPV: 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 4 0516-030-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 65 mm, grubość ścianki 3,6 mm | 20,00 | m |  |  |
| 2 | KNNR 4 0517-030-020 | Montaż kształtek stalowych o średnicach nominalnych 65 mm, grubość ścianki 3,6 mm | 12,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 4 0518-030-171 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtki o średnicy nominalnej 65 mm, grubości ścianki 3,6 mm | 24,00 | złącze |  |  |
| 4 | KNNR 4 0516-040-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 80 mm, grubość ścianki 4,5 mm | 20,00 | m |  |  |
| 5 | KNNR 4 0517-040-020 | Montaż kształtek stalowych o średnicach nominalnych 80 mm, grubość ścianki 4,5 mm | 12,00 | szt |  |  |
| 6 | KNNR 4 0518-040-171 | Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtki o średnicy nominalnej 80 mm, grubości ścianki 4,5 mm | 24,00 | złącze |  |  |
| 7 | KNR 7-08 0602-01-020 | Montaż wsporników do rur o śred. 80-40mm | 20,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 4 0515-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm, łączone przez spawanie | 16,00 | m |  |  |
| 9 | KNNR 4 0515-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez spawanie | 16,00 | m |  |  |
| 10 | KNNR 4 0112-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 10,00 | m |  |  |
| 11 | KNR 7-07 0102-01-090 | Zakup i montaż -Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania c.o. do wody gorącej -pompy elektroniczna regulowane bezdławikowe UPH 120-3 2PK lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 2,00 | kpl |  |  |
| 12 | KNNR 4 0527-040-020 | Filtroodmulnik magnetyczny,kołnierzowy o średnicach nominalnych 80 mm PN 16 | 1,00 | szt |  |  |
| 13 | KNNR 4 0521-080-020 | Zawory żeliwne zaporowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 80 mm | 3,00 | szt |  |  |
| 14 | KNNR 4 0521-070-020 | Zawory żeliwne zaporowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 4 0521-07020-020 | Zawory żeliwne zwrotne klapowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 4 0519-010-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 15 mm, dla ciśnień 1,6 MPa | 2,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 4 0519-020-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 20 mm, dla ciśnień 1,0 MPa | 4,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 4 0430-020-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 20 mm | 6,00 | szt |  |  |
| 19 | KNNR 4 2212-050-221 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 80 mm,dla ciśnień 1,6 MPa | 8,00 | podłącz. |  |  |
| 20 | KNNR 4 2212-040-221 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 65 mm,dla ciśnień 1,6 MPa | 16,00 | podłącz. |  |  |
| 21 | KNNR 4 0511-090-020 | Zakup i montaż- Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 600 dm3- REFLEX N200 lub zakup i montaż naczynia przeponowego innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ naczynia ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | szt |  |  |
| 22 | KNNR 4 0519-040-020 | analogia- zakup i montaż szybkozłącza SU25 do zbiornika przeponowego | 1,00 | szt |  |  |
| 23 | KNNR 4 0525-040-020 | Zawory bezpieczeństwa SYR1915 sprężynowe, kołnierzowe, dla ciśnień do 0,6 MPa, o średnicy nominalnej 32 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 4 0525-040-020 | Zawory bezpieczeństwa przed brakiem wody, kołnierzowe, dla ciśnień do 0,6 MPa, o średnicy nominalnej 32 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 25 | KNR 7-08 0806-03-020 | Montaż armatury jak:zawory trójdrogowy mieszający obiegu c.o. o śred. 32mm z napędem i siłownikiem - zakup i montaż lub zakup i montaż zaworu innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. | 1,00 | szt |  |  |
| 26 | KNR 7-08 0101-04-020 | zakup i montaż - czujnika temperatury zewnętrznej | 1,00 | szt |  |  |
| 27 | KNR 7-08 0101-04-020 | zakup i montaż - czujnika temperatury przylgowy na powrocie kaskady | 4,00 | szt |  |  |
| 28 | KNR 7-08 0101-04-020 | zakup i montaż - czujnika zasilania obiegi c.o. | 1,00 | szt |  |  |
| 29 | KNR 7-08 0205-02-020 | Układ regulacji bezpośredniego działania temperatury-czujnik pokojowy, programator pracy , zakup i montaż | 1,00 | szt |  |  |
| 30 | KNR 7-12W 0105-04-050 | Odtłuszczanie rurociągów stalowych | 10,86 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 7-12W 0101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B | 1,76 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 7-12W 0101-05-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm,stan wyjściowy powierzchni B | 9,11 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 7-12W 0201-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm,farbą olejną do gruntowania,przeciwrdzewną | 1,76 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 7-12W 0201-05-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm,farbą olejną do gruntowania,przeciwrdzewną | 9,11 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 7-12W 0210-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm,farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania-do tem. 180 C-dwukrotnie | 3,52 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 7-12W 0210-05-050 | Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58-219 mm,farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania do temp. 180 C- dwukrotnie | 18,22 | m2 |  |  |
| 37 | KNR 2-16W 0309-0105-050 | Izolacja termiczna o grubości do 50 mm matami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy do 55 mm z płaszczem ochronnym | 6,03 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 2-16W 0309-02-050 | Izolacja termiczna o grubości do 80 mm matami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy od 60-191 mm z płaszczem ochronnym | 26,38 | m2 |  |  |
| 39 | KNNR 4 0528-010-020 | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikownych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 40 | KNNR 4 0406-020-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | 72,00 | m |  |  |
| 41 | KNNR 4 0529-020-020 | Uruchomienie układu grzewczego z pompami ciepła - 2 osoby obsługi. W wycenie pozycji uwzględnic zakup 35% roztworu glikolu dla obiegu zasilania cenrtal wentylacyjnych | 1,00 | szt |  |  |
| 42 | KNR 7-08 0805-01-020 | Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych | 20,00 | szt |  |  |
| 43 | KNR 7-08 0805-03-020 | Malowanie symboli | 20,00 | szt |  |  |
| 44 | KNR 7-08 0807-01-020 | Tabliczki informacyjne | 12,00 | szt |  |  |
| 45 | KNNR 4 0519-020-020 | Zawory mufowe spustowe o średnicy nominalnej 20mm | 2,00 | szt |  |  |
| 46 | KNNR 4 0527-010-020 | filtr siatkowy dn 20mm | 1,00 | szt |  |  |
| 47 | KNNR 4 0130-02020-020 | Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 1,00 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 4 0412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 49 | KNNR 4 0512-010-090 | analogia- zakup i montaż stacji uzdatniania wody | 1,00 | kpl |  |  |
| 50 | KNNR 4 0512-030-090 | analogia- zakup i montaż zbiornika buforowego o 1000 dm3 symbol PSW 1000 -wolnostojący zbiornik buforowy wyposażony w sześć tulei 1 1/2 " do grzałek zanurzeniowych. Na wyposażeniu zbiornika sześć grzałek zanurzeniowych symbol CTHK 636 ; moc grzewcza pojedyńczej grzałki Q= 9kW. Wycenić zakupu i montażu zbiornika z grzałkami. l UWAGA: podany typ zbiornika ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | kpl |  |  |
| 51 | KNNR 4 0501-020-020 | analogia zakup i montaż pomp ciepła systemu woda - powietrze typ LA 60 TU-2. Powietrzna, dwusprężarkowa pompa ciepła do montażu zewnętrznego ze sterownikiem WPM Econ Plus przeznaczona do ogrzewania. Max. temp. zasilania 64st.C. Moc maks. grzewcza 47,2 kW. Współczynnik wydajności COP do 3,6; znamionowy pobór mocy 14 kW; napięcie zasilania 400 V. Na wyposażeniu pompy 3 oddzielne przewody sterownicze EVL 10UE łączące sterownik pompy z pompami ciepła . Sterownik pracy dwuch pomp WPM Master. Wycenić zakup i montaż kompletu dwóch pomp ciepła z kablami i sterownikiem . lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacja c.o.- montaż CPV: 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 52 | KNR 7-28W 0203-02-021 | Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 12cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | 34,00 | otwór |  |  |
| 53 | KNR 7-28W 0203-04-021 | Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 24cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | 22,00 | otwór |  |  |
| 54 | KNR 7-28W 0203-05-021 | Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 42cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | 18,00 | otwór |  |  |
| 55 | KNR 7-28W 0207-13-021 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm, w stropach żelbetowych o grubości 30 cm. Przebicie otworu w stropie..Wyrównanie krawędzi otworu i uzupełnienie t ynkowania.Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym | 20,00 | otwór |  |  |
| 56 | KNNR 4 0403-070-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 64 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 18,00 | m |  |  |
| 57 | KNNR 4 0403-060-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 50 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 8,00 | m |  |  |
| 58 | KNNR 4 0403-050-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 42 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 65,00 | m |  |  |
| 59 | KNNR 4 0403-040-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 35 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 160,00 | m |  |  |
| 60 | KNNR 4 0403-030-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 28 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 165,00 | m |  |  |
| 61 | KNNR 4 0403-020-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 22 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 124,00 | m |  |  |
| 62 | KNNR 4 0403-020-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 18 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 129,00 | m |  |  |
| 63 | KNNR 4 0403-010-040 | analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o średnicy 16 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach | 166,00 | m |  |  |
| 64 | KNNR 4 0403-080-040 | analogia- Tuleje ochronne do przejść rur c.o. przez przegrody budowlane w budynkach | 30,00 | m |  |  |
| 65 | KNR 00-34 0101-18-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm , : średnice : śred.22mm- 124m; | 124,00 | m |  |  |
| 66 | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm , : średnice : śred.28mm-165m; śred. 35mm- 160,0m | 325,00 | m |  |  |
| 67 | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm , : średnice : śred. 42mm-95m | 65,00 | m |  |  |
| 68 | KNR 00-34 0101-20-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 50mm , : średnice : śred. 54mm-8m | 8,00 | m |  |  |
| 69 | KNR 00-34 0101-20-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 60mm , : średnice : śred. 60mm-18m | 18,00 | m |  |  |
| 70 | KNNR 4 0406-020-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | 835,00 | m |  |  |
| 71 | KNNR 4 0436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | 47,00 | szt |  |  |
| 72 | KNNR 4 0128-020-040 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | 835,00 | m |  |  |
| 73 | KNNR 4 0411-010-020 | Zawory przelotowe proste , kulowe mosiężne o średnicy 15 mm | 16,00 | szt |  |  |
| 74 | KNNR 4 0412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | 16,00 | szt |  |  |
| 75 | KNNR 4 0412-010-020 | Zawory -głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15 mm | 47,00 | szt |  |  |
| 76 | KNNR 4 0411-010-090 | analogia- zestaw przyłączeniowy do grzejników ( zasilanie/powrót-kpl.) o średnicy 15 mm z zaworami, podwójnie odcinający -montowany na rurach przyłącznych do grzejników | 47,00 | kpl |  |  |
| 77 | KNNR 4 0411-040-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 35 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 78 | KNNR 4 0430-040-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 35 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 79 | KNNR 4 0411-030-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 28 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 80 | KNNR 4 0430-030-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 28 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 81 | KNNR 4 0411-020-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 82 | KNNR 4 0430-020-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 20 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 83 | KNNR 4 0411-050-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 42 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 84 | KNNR 4 0430-050-020 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 42 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 85 | KNNR 4 0411-02010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 20 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 86 | KNNR 4 0411-03010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 28 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 87 | KNNR 4 0411-04010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 32 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 88 | KNNR 4 0411-05010-020 | analogia -Zawory podpionowe regulacyjne o średnicy nominalnej 40 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 89 | KNNR 4 0427-010-090 | Rury stalowe przyłączne o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) | 47,00 | kpl |  |  |
| 90 | KNNR 4 0434-010-020 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 ( zakup i montaż) | 4,00 | szt |  |  |
| 91 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/1000 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 1,00 | szt |  |  |
| 92 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/800 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 3,00 | szt |  |  |
| 93 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/600 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 4,00 | szt |  |  |
| 94 | KNNR 4 0418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1000 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 2,00 | szt |  |  |
| 95 | KNNR 4 0418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1200 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 6,00 | szt |  |  |
| 96 | KNNR 4 0418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1400 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 12,00 | szt |  |  |
| 97 | KNNR 4 0418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1600 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 4,00 | szt |  |  |
| 98 | KNNR 4 0418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/1800 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 10,00 | szt |  |  |
| 99 | KNNR 4 0418-080-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 600/2000 z wbudowanym zaworem grzejnikowym | 5,00 | szt |  |  |
| 100 | KNR 7-12 0210-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową, do 120 st. - dwukrotnie farbą do rur ocynkowanych 2*(166,0m*3,14*0,016m+129,0m*3,14*0,018m+124m*3,14*0,022m+165m*3,14*0,028m+160m*3,14*0,035m+65m*3,14*0,042m+8,0m*3,14*0,054m+18,0m*3,14*0,064m) | 139,67 | m2 |  |  |
| 101 | KNNR 4 0514-020-040 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji C.o., z rur o średnicy nominalnej do 80 mm L=1,0m x 2 szt. | 2,00 | m |  |  |
| 102 | KNNR 7 0206-040-034 | Montaż konstrukcji o masie do 100 kg | 0,10 | t |  |  |
| 103 | KNNR 4 0531-040-020 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | 12,00 | szt |  |  |
| 104 | KNNR 4 0531-030-020 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 0-120st. C | 6,00 | szt |  |  |
| 105 | KNNR 4 0521-07020-020 | Zawory żeliwne zwrotne klapowe, kołnierzowe, dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej 65 mm | 3,00 | szt |  |  |
| 106 | KNNR 4 0519-06010-020 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 65 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | 1,00 | szt |  |  |
| 107 | KNNR 4 0519-060-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 65 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | 2,00 | szt |  |  |
| 108 | KNNR 4 0519-03010-020 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 25 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | 3,00 | szt |  |  |
| 109 | KNNR 4 0519-030-020 | Zawory żeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 25 mm, dla ciśnień 1,6 MPa, | 3,00 | szt |  |  |
| 110 | KNNR 4 0504-030-020 | analogia-zakup i montaż wymiennika płytowego Q=40kW z króćcami kołnierzowymi,w otulinie termoizolacyjnej - układ woda/glikol | 1,00 | szt |  |  |
| 111 | KNR 7-07 0102-01-090 | Zakup i montaż -Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t -pompy elektroniczna 32 POe 80 A lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | kpl |  |  |
| 112 | KNR 7-07 0102-01-090 | Zakup i montaż -Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t -pompy elektroniczna 25 POe 80 A lub zakup i montaż pompy innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ pompy ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 3,00 | kpl |  |  |
| 113 | KNR 7-08 0806-03-020 | Montaż armatury jak:zawory trójdrogowy mieszający obiegu c.o. o śred. 15mm z napędem i siłownikiem - zakup i montaż zaworu | 2,00 | szt |  |  |
| 114 | KNR 7-08 0807-01-020 | Tabliczki informacyjne | 8,00 | szt |  |  |
| 115 | KNR 7-08 0805-03-020 | Malowanie symboli | 20,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Instalacja wod-kan.- montaż i demontaż CPV: 45332000-3, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |  |  |  |  |
| 116 | KNNR 4 0112-020-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu z polipropylenu P nom. 2,0MPa o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 5,00 | m |  |  |
| 117 | KNNR 4 0112-020-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu z polipropylenu P nom. 2,0MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym do c.w.u. o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 5,00 | m |  |  |
| 118 | KNNR 4 0127-01010-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 1,00 | próba |  |  |
| 119 | KNNR 4 0127-040-040 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm | 10,00 | m |  |  |
| 120 | KNNR 4 0128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | 10,00 | m |  |  |
| 121 | KNNR 4 0132-03110-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu: c.w.u.- 1szt.+ z.w.u. 1szt. | 2,00 | szt |  |  |
| 122 | KNNR 3 0305-010-060 | Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej 10,0m*0,1m*0,1m | 0,10 | m3 |  |  |
| 123 | KNR 00-31 0114-03-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm . Średnica nominalna rurociągu 15-50 mm- rury prowadzone w bruzdach ściennych śrdnica . 25mm-10,0m; | 10,00 | m |  |  |
| 124 | KNNR 4 0143-010-090 | Zakup i montaż elektrycznego, pojemnościowego podgrzewacza wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm3 | 1,00 | kpl |  |  |
| 125 | KNNR 4 0116-02030-020 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do podgrzewaczy itp.o połączeniusztywnym o średn.zew.25 mm zgrzewanym | 2,00 | szt |  |  |
| 126 | KNNR 8 0128-010-020 | Demontaż urządzenia do podgrzewania wody | 1,00 | szt |  |  |
| 127 | KNNR 8 0121-020-020 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 128 | KNNR 8 0108-060-040 | Demontaż rurociągu z tworzywa łączonego o średnicy 25 mm na ścianie | 10,00 | m |  |  |
| 129 | KNR 9-10 0124-0174-190 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 3,5 t na odległość 5 km materiałów drobnicowych- wywóz zdemontowanych urządzeń i materiałów | 1,00 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Wentylacja nawiewna- ciąg 1N CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 130 | KNR 2-17W 0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 150x200mm z przepustnicą regulacyjną | 15,00 | szt |  |  |
| 131 | KNR 2-17W 0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 200x200mm z przepustnicą regulacyjną | 3,00 | szt |  |  |
| 132 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 250x250mm | 3,00 | szt |  |  |
| 133 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 350x400mm | 1,00 | szt |  |  |
| 134 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 300x250mm | 3,00 | szt |  |  |
| 135 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x250mm | 1,00 | szt |  |  |
| 136 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x200mm | 1,00 | szt |  |  |
| 137 | KNR 2-17W 0148-07-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne o obwodach do 3260 mm, w układach kanałowych - podstawa 500x 800 | 1,00 | szt |  |  |
| 138 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 150x150mm 0,6m*5m | 3,00 | m2 |  |  |
| 139 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 150x200mm 0,7m*10m | 7,00 | m2 |  |  |
| 140 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 200x200mm 0,8m*21m | 16,80 | m2 |  |  |
| 141 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 200x250mm 0,9m*27,0m | 24,30 | m2 |  |  |
| 142 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 250x250mm 1,0m*16,0m | 16,00 | m2 |  |  |
| 143 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał nawiewny 250x300mm 1,1m*24,0m | 26,40 | m2 |  |  |
| 144 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 350x400mm 1,5m*21,0 | 31,50 | m2 |  |  |
| 145 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 300x500mm 1,6m*12,0 | 19,20 | m2 |  |  |
| 146 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 400x500mm 1,8m*1,0 | 1,80 | m2 |  |  |
| 147 | KNR 2-17W 0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 400x800mm 2,4m*14m | 33,60 | m2 |  |  |
| 148 | KNR 2-17W 0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*33m | 85,80 | m2 |  |  |
| 149 | KNR 2-17W 0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | 2,00 | szt |  |  |
| 150 | KNR 2-17W 0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 400x 800 L=1,5m | 1,00 | szt |  |  |
| 151 | KNR 2-17W 0146-04-020 | Czerpnie ścienne prostokątne o obwodach do 3260 mm- czerpnia powietrzna ścienna 500x600 | 1,00 | szt |  |  |
| 152 | KNR 00-34 0302-1203-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 600 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej . Grubość izolacji do 20 mm 0,68*5m | 3,40 | m2 |  |  |
| 153 | KNR 00-34 0302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*10,0m+0,88m*21m+0,98m*27m+1,08m*16m | 70,02 | m2 |  |  |
| 154 | KNR 00-34 0302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,18m*24,0m | 28,32 | m2 |  |  |
| 155 | KNR 00-34 0302-1504-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1800 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,58m*21m+1,68m*12m+1,88m*1m | 55,22 | m2 |  |  |
| 156 | KNR 00-34 0302-1604-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 2,48m*14m | 34,72 | m2 |  |  |
| 157 | KNR 00-34 0304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*33,0m | 99,00 | m2 |  |  |
| 158 | KNR 2-16W 0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | 99,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Wentylacja wywiewna- ciąg 1W CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 159 | KNR 2-17W 0321-02-020 | analogia- zakup i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ BS-1 (50) ; wydatek V = 4500m3/h w wykonaniu zewnętrznym , wyposażona w : filtry klasy F5, wymiennik krzyżowy; nagrzewnicę wodną 15kW ( czynnik woda + glikol etylenowy 35%, parametry 50/40st.C), spreż 500Pa; rozdzielnia w wykonaniu zewnętrznym z falownikami zamontowanymi w rozdzielni lub zakup i montaż centrali innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ centrali ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | szt |  |  |
| 160 | KNR 2-05W 0208-05-034 | Montaż konstrukcji mocowania centrali wentylacyjnej . W cenie pozycji uwzględnić koszt konstrukcji mocującej oraz jej montaż | 0,40 | t |  |  |
| 161 | KNR 2-17W 0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna wywiewna 150x200mm z przepustnicą regulacyjną | 9,00 | szt |  |  |
| 162 | KNR 2-17W 0138-0301-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wywiewna z przepustnicą regulacyjną 200x250mm | 8,00 | szt |  |  |
| 163 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x250mm | 3,00 | szt |  |  |
| 164 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x200mm | 2,00 | szt |  |  |
| 165 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 250x250mm | 3,00 | szt |  |  |
| 166 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 300x400mm | 1,00 | szt |  |  |
| 167 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 350x400mm | 1,00 | szt |  |  |
| 168 | KNR 2-17W 0148-07-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne o obwodach do 3260 mm, w układach kanałowych - podstawa 500x 800 | 1,00 | szt |  |  |
| 169 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 150x200mm 0,7m*7m | 4,90 | m2 |  |  |
| 170 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x200mm 0,8m*16,0m | 12,80 | m2 |  |  |
| 171 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x250mm 0,9m*23,0m | 18,40 | m2 |  |  |
| 172 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 250x250mm 1,0m*29,0m | 29,00 | m2 |  |  |
| 173 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 250x300mm 1,1m*27,0m | 29,70 | m2 |  |  |
| 174 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 250x400mm 1,3m*15,0m | 19,50 | m2 |  |  |
| 175 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 400x300mm 1,4m*6,0m | 8,40 | m2 |  |  |
| 176 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 350x400mm 1,5m*24,0 | 36,00 | m2 |  |  |
| 177 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 400x500mm 1,8m*7,0 | 12,60 | m2 |  |  |
| 178 | KNR 2-17W 0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 400x700mm 2,2m*14m | 30,80 | m2 |  |  |
| 179 | KNR 2-17W 0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*16m | 41,60 | m2 |  |  |
| 180 | KNR 2-17W 0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | 1,00 | szt |  |  |
| 181 | KNR 2-17W 0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 400x700 L=0,3m | 1,00 | szt |  |  |
| 182 | KNR 2-17W 0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 400x 800 L=1,5m | 1,00 | szt |  |  |
| 183 | KNR 2-17W 0146-0401-020 | Wyrzutnie ścienne prostokątne o obwodach do 3260 mm- wyrzutnia 500x800 | 1,00 | szt |  |  |
| 184 | KNR 00-34 0302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*7,0m+ 0,88m*16,0m+0,98m*23m+1,08m*29m | 73,40 | m2 |  |  |
| 185 | KNR 00-34 0302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,18m*27m+1,38m*15,0m+1,48m*6,0m | 61,44 | m2 |  |  |
| 186 | KNR 00-34 0302-1504-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1800 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,58m*24m+1,88m*7m | 51,08 | m2 |  |  |
| 187 | KNR 00-34 0302-1604-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 2,28m*14m | 31,92 | m2 |  |  |
| 188 | KNR 00-34 0304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*16m | 48,00 | m2 |  |  |
| 189 | KNR 2-16W 0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | 48,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Wentylacja nawiewna- ciąg 2N CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 190 | KNR 2-17W 0321-02-020 | analogia- zakup i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ BS-1 (50) ; wydatek V = 2500m3/h w wykonaniu zewnętrznym , wyposażona w : filtry klasy F5, wymiennik krzyżowy; nagrzewnicę wodną 15kW ( czynnik woda + glikol etylenowy 35%, parametry 50/40st.C), spreż 500Pa; rozdzielnia w wykonaniu zewnętrznym z falownikami zamontowanymi w rozdzielni lub zakup i montaż centrali innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ centrali ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia | 1,00 | szt |  |  |
| 191 | KNR 2-05W 0208-05-034 | Montaż konstrukcji mocowania centrali wentylacyjnej . W cenie pozycji uwzględnić koszt konstrukcji mocującej oraz jej montaż | 0,25 | t |  |  |
| 192 | KNR 2-17W 0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna nawiewna 150x150mm z przepustnicą regulacyjną | 16,00 | szt |  |  |
| 193 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 200x250mm | 4,00 | szt |  |  |
| 194 | KNR 2-17W 0148-05-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodach do 2060 mm, w układach kanałowych - podstawa 350x 500 | 1,00 | szt |  |  |
| 195 | KNR 2-17W 0102-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał nawiewny 150x150mm 0,6m*35m | 21,00 | m2 |  |  |
| 196 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 150x200mm 0,7m*29m | 20,30 | m2 |  |  |
| 197 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 200x250mm 0,9m*40,0m | 36,00 | m2 |  |  |
| 198 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 250x250mm 1,0m*6,0m | 6,00 | m2 |  |  |
| 199 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał nawiewny 250x350mm 1,2m*2,0m | 2,40 | m2 |  |  |
| 200 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 300x500mm 1,6m*39,0 | 62,40 | m2 |  |  |
| 201 | KNR 2-17W 0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*1m | 2,60 | m2 |  |  |
| 202 | KNR 2-17W 0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | 1,00 | szt |  |  |
| 203 | KNR 2-17W 0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 350x 500 L=2,0m | 1,00 | szt |  |  |
| 204 | KNR 2-17W 0146-03-020 | Czerpnie ścienne prostokątne o obwodach do 2060 mm - czerpnia powietrzna ścienna 350x500 | 1,00 | szt |  |  |
| 205 | KNR 00-34 0302-1203-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 600 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej . Grubość izolacji do 20 mm 0,68*35m | 23,80 | m2 |  |  |
| 206 | KNR 00-34 0302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*29m+0,98m*40m+1,08m*6m | 68,30 | m2 |  |  |
| 207 | KNR 00-34 0302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,28m*2,0m+1,68m*9,0m | 17,68 | m2 |  |  |
| 208 | KNR 00-34 0304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*1,0m+2,1m*30,0m | 66,00 | m2 |  |  |
| 209 | KNR 2-16W 0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | 66,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Wentylacja wywiewna- ciąg 2W CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 210 | KNR 2-17W 0138-0101-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wentylacyjna wywiewna 150x200mm z przepustnicą regulacyjną | 1,00 | szt |  |  |
| 211 | KNR 2-17W 0138-0301-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wywiewna z przepustnicą regulacyjną 200x250mm | 7,00 | szt |  |  |
| 212 | KNR 2-17W 0134-0101-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne do przewodów o obwodach do 1800 mm- przepustnica 250x250mm | 2,00 | szt |  |  |
| 213 | KNR 2-17W 0148-05-020 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodach do 2060 mm, w układach kanałowych - podstawa 350x 500 | 1,00 | szt |  |  |
| 214 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 150x200mm 0,7m*4m | 2,80 | m2 |  |  |
| 215 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x200mm 0,8m*30,0m | 24,00 | m2 |  |  |
| 216 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 200x250mm 0,9m*29,0m | 23,20 | m2 |  |  |
| 217 | KNR 2-17W 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 250x250mm 1,0m*4,0m | 4,00 | m2 |  |  |
| 218 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 250x350mm 1,2m*7,0m | 8,40 | m2 |  |  |
| 219 | KNR 2-17W 0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55 % - kanał wywiewny 350x350mm 1,4m*25,0m | 35,00 | m2 |  |  |
| 220 | KNR 2-17W 0102-05-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał wywiewny 350x500mm 1,7m*29,0 | 49,30 | m2 |  |  |
| 221 | KNR 2-17W 0102-06-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %- kanał nawiewny 500x800mm 2,6m*2m | 5,20 | m2 |  |  |
| 222 | KNR 2-17W 0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 500x800 L=0,3m | 1,00 | szt |  |  |
| 223 | KNR 2-17W 0209-04-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodach do 2600 mm- króciec 350x500 L=0,6m | 1,00 | szt |  |  |
| 224 | KNR 2-17W 0154-04-020 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 2600 mm- tłumik 400x 800 L=1,5m | 1,00 | szt |  |  |
| 225 | KNR 2-17W 0146-0301-020 | Wyrzutnie ścienne prostokątne o obwodach do 2060 mm - wyrzutnia 350x500 | 1,00 | szt |  |  |
| 226 | KNR 00-34 0302-1304-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1000 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 0,78m*4,0m+ 0,88m*30,0m+0,98m*29m+1,08m*4m | 42,82 | m2 |  |  |
| 227 | KNR 00-34 0302-1404-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 1400 mm,przekroju prostokątnym,matami matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej .Grubość izolacji do 20 mm 1,28m*7m+1,48m*25,0m+1,78m*12,0m | 67,32 | m2 |  |  |
| 228 | KNR 00-34 0304-06-050 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 3000 mm,przekroju prostokątnym, matami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 100 mm 3,0m*2m+2,1m*17,0m | 41,70 | m2 |  |  |
| 229 | KNR 2-16W 0601-1001-050 | Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,70 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość | 41,70 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Wentylacja wywiewna 3 W CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 230 | KNR 2-17W 0138-01-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych - kratka wywiewna dn100 z przepustnicą regulacyjną | 2,00 | szt |  |  |
| 231 | KNR 2-17W 0149-01-020 | Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 160 mm, w układach kanałowych | 1,00 | szt |  |  |
| 232 | KNR 2-17W 0208-01-020 | Zakup i montaż -wentylatora dachowego dn 125 typ RF/EC-125/E ; parametry V= 200m3/h; spręż. P=200 Pa lub zakup i montaż wentylatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ wentylatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | szt |  |  |
| 233 | KNR 2-17W 0114-01-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 100 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,1m*4,0m | 1,26 | m2 |  |  |
| 234 | KNR 2-17W 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 125 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,125m*6m | 2,35 | m2 |  |  |
| 235 | KNR 2-17W 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 160 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,16m*12m | 6,03 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | Wentylacja wywiewna 4 W CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 236 | KNR 2-17W 0138-01-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych - kratka wywiewna dn100 z przepustnicą regulacyjną | 3,00 | szt |  |  |
| 237 | KNR 2-17W 0149-01-020 | Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 160 mm, w układach kanałowych | 1,00 | szt |  |  |
| 238 | KNR 2-17W 0208-01-020 | Zakup i montaż -wentylatora dachowego dn 125 typ RF/EC-125/E ; parametry V= 200m3/h; spręż. P=200 Pa lub zakup i montaż wentylatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ wentylatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | szt |  |  |
| 239 | KNR 2-17W 0114-01-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 100 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,1m*6,0m | 1,88 | m2 |  |  |
| 240 | KNR 2-17W 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 125 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,125m*6m | 2,35 | m2 |  |  |
| 241 | KNR 2-17W 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 160 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,16m*10m | 5,02 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | Wentylacja wywiewna 5 W CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 242 | KNR 2-17W 0138-01-020 | Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych - kratka wywiewna dn100 z przepustnicą regulacyjną | 3,00 | szt |  |  |
| 243 | KNR 2-17W 0149-01-020 | Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 160 mm, w układach kanałowych | 1,00 | szt |  |  |
| 244 | KNR 2-17W 0208-01-020 | Zakup i montaż -wentylatora dachowego dn 125 typ RF/EC-125/E ; parametry V= 200m3/h; spręż. P=200 Pa lub zakup i montaż wentylatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. UWAGA: podany typ wentylatora ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta urządzenia. | 1,00 | szt |  |  |
| 245 | KNR 2-17W 0114-01-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 100 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,1m*6,0m | 1,88 | m2 |  |  |
| 246 | KNR 2-17W 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 125 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,125m*6m | 2,35 | m2 |  |  |
| 247 | KNR 2-17W 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średniach 160 mm przy udziale kształtek do 55% 3,14*0,16m*10m | 5,02 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | Wentylacja- uruchomienie CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| 248 | KNNR 4 0529-010-090 | Uruchomienie wentylacji , przeprowadzenie pomiarów- rozruch ciągów | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Technologia pompy ciepła układu woda-powietrze Kod Słownika Zamówień: 45331100-7 Ilość r-g: 643,8109 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja c.o.- montaż Kod Słownika Zamówień: 45331100-7 Ilość r-g: 1 263,3209 |  |  |  |  |  |
| 3. | Instalacja wod-kan.- montaż i demontaż Kod Słownika Zamówień: 45332000-3 Ilość r-g: 37,3560 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wentylacja nawiewna- ciąg 1N Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 590,3082 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wentylacja wywiewna- ciąg 1W Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 582,6386 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wentylacja nawiewna- ciąg 2N Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 441,3990 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wentylacja wywiewna- ciąg 2W Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 368,5034 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wentylacja wywiewna 3 W Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 30,2312 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wentylacja wywiewna 4 W Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 30,8970 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wentylacja wywiewna 5 W Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 30,8970 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wentylacja- uruchomienie Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 146,0000 |  |  |  |  |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |