2020-09-26

| Inwestor: GMINA TOPÓLKA TOPÓLKA 22 87-875 TOPÓLKA |  |
| --- | --- |

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PANIEWIE

Adres budowy:  PANIEWO 18 DZ. NR 139/2 OBRĘB 0015 PANIEWO, 87-875 TOPÓLKA

Rodzaj robót:    PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁACZE CIEPLNE

| Sporządził: PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE mgr inż.Krzysztof Sikorski 87-880 Wieniec Zalesie 12/1 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej UWAGA: uwzględniono wymianę gruntu na trasie przewodu kanalizacji sanitarnej Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 12,0m*1,2m*0,9m*0,8 | m3 | 10,37 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III- przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie 12,0m*1,2m*0,9m*0,2 | m3 | 2,59 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- wykop pod zbiornik fekalny 7,0m*2,5m*2,5m | m3 | 43,75 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- wykop przy studniach rewizyjnych przeznaczonych do demontażu 4szt*2,0m*2,0m*2,5m | m3 | 40,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV- za dalsze 4km 4*(10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3) | m3 | 386,84 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050409-0301-090 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego | kpl | 4,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050124-02-020 | Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych. Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ o średnicach zewnętrznych 160 mm | szt | 12,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-03020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz ziemi w celu wykonania wymiany gruntu. UWAGA: w pozycji wycenić zakup i przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu 10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3- 8,0m3-4szt*3,14*0,7m*0,7m*2,5m-12,0m*3,14*0,08m*0,08m-3,14*0,2m*0,2m*1,2m | m3 | 72,93 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm -podsypka piasku 12,0m*0,6m*0,1m | m3 | 0,72 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm -podsypka piasku pod zbiornikiem fekalnym 7,0m*2,5m*0,1m | m3 | 1,75 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III - przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie 0,2*(72,93m3-0,72m3-1,75m3) | m3 | 14,09 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-030-060 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II | m3 | 14,09 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II- przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 0,8*(72,93m3-0,72m3-1,75m3) | m3 | 56,37 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-080-050 | Umocnienie ażurowe ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1mszer.wykopu o głęb.3m.Grunt kat.III-IV 12,0m*1,2m*2 | m2 | 28,80 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 19,0m*2,5m | m2 | 47,50 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-020-040 | Przykanaliki z rur z PVC SN 8, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności. Włączenie przykanalików do studzienek. Wykonanie prób wodnych szczelności przykanalika. | m | 12,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41417-011-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. z płytą nadsudzienną , pierścieniem odciążajacym i włazem żeliwnym typu ciężkiego,kineta studzienki z PE; głębokość studni H=1,2m | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110405-070-275 | analogia- montaż zbiornika fekalnego V=8,0m3 z tworzywa sztucznego o trójwarstwowych ścianach zewnętrznych , o podwyższonej wytrzymałości ( głębokość posadowienia nie większa jak 1,8m od poziomu terenu) | 1studnia | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30303-010-060 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej 1szt*0,25m*0,25m*0,4m | m3 | 0,03 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30302-010-060 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 0,03 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100117-0174-190 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3,0-6,0t na odległość 5km elementów ciężkich. Nawierzchnia kategorii I-III- wywóz materiałów z demontażu | kurs | 1,00 |

2. Przyłącze cieplne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-020-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 17,0m*1,2m*1,1m | m3 | 22,44 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-05010-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionej pospółki 17,0m*1,0m*0,55m-34m*3,14*0,07*0,07 | m3 | 8,83 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy przewodu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 34,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III 22,44m3-17,0m*1,0m*0,55m | m3 | 13,09 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10501-010-050 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (22,44m-13,09m3)/0,3m | m2 | 31,17 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42301-020-040 | Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 65/140 mm,grubości ścianki 2,9 mm | m | 46,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42303-020-171 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 88,9/160 mm,grubości ścianki 3,2 mm.Spoiny badane radiologicznie | złącze | 24,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42310-030-020 | Montaż muf kolan łukowych 90 st.,na rurach osłonowych o średnicy 140 mm | szt | 16,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42106-010-040 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 46,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci ,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 46m/200m | 200 m | 0,23 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41023-070-020 | analogia- przejścia osłonowe przez ścianę | szt | 4,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41022-040-020 | analogia- rękaw termokurczliwy- end cupa dn 140 | szt | 8,00 |

Kosztorys ofertowy skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej UWAGA: uwzględniono wymianę gruntu na trasie przewodu kanalizacji sanitarnej CPV: 45332300-6, Roboty instalacyjne kanalizacyjne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 12,0m*1,2m*0,9m*0,8 | 10,37 | m3 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III- przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie 12,0m*1,2m*0,9m*0,2 | 2,59 | m3 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- wykop pod zbiornik fekalny 7,0m*2,5m*2,5m | 43,75 | m3 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- wykop przy studniach rewizyjnych przeznaczonych do demontażu 4szt*2,0m*2,0m*2,5m | 40,00 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV- za dalsze 4km 4*(10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3) | 386,84 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 4-05 0409-0301-090 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego | 4,00 | kpl |  |  |
| 7 | KNR 4-05 0124-02-020 | Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych. Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ o średnicach zewnętrznych 160 mm | 12,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 1 0206-03020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz ziemi w celu wykonania wymiany gruntu. UWAGA: w pozycji wycenić zakup i przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu 10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3- 8,0m3-4szt*3,14*0,7m*0,7m*2,5m-12,0m*3,14*0,08m*0,08m-3,14*0,2m*0,2m*1,2m | 72,93 | m3 |  |  |
| 9 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm -podsypka piasku 12,0m*0,6m*0,1m | 0,72 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm -podsypka piasku pod zbiornikiem fekalnym 7,0m*2,5m*0,1m | 1,75 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III - przyjęto 20% robót wykonywanych ręcznie 0,2*(72,93m3-0,72m3-1,75m3) | 14,09 | m3 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0408-030-060 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II | 14,09 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II- przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 0,8*(72,93m3-0,72m3-1,75m3) | 56,37 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0313-080-050 | Umocnienie ażurowe ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1mszer.wykopu o głęb.3m.Grunt kat.III-IV 12,0m*1,2m*2 | 28,80 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 1 0315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 19,0m*2,5m | 47,50 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 11 0505-020-040 | Przykanaliki z rur z PVC SN 8, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności. Włączenie przykanalików do studzienek. Wykonanie prób wodnych szczelności przykanalika. | 12,00 | m |  |  |
| 17 | KNNR 4 1417-011-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. z płytą nadsudzienną , pierścieniem odciążajacym i włazem żeliwnym typu ciężkiego,kineta studzienki z PE; głębokość studni H=1,2m | 1,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 11 0405-070-275 | analogia- montaż zbiornika fekalnego V=8,0m3 z tworzywa sztucznego o trójwarstwowych ścianach zewnętrznych , o podwyższonej wytrzymałości ( głębokość posadowienia nie większa jak 1,8m od poziomu terenu) | 1,00 | 1studnia |  |  |
| 19 | KNNR 3 0303-010-060 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej 1szt*0,25m*0,25m*0,4m | 0,03 | m3 |  |  |
| 20 | KNNR 3 0302-010-060 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | 0,03 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 9-10 0117-0174-190 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3,0-6,0t na odległość 5km elementów ciężkich. Nawierzchnia kategorii I-III- wywóz materiałów z demontażu | 1,00 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Przyłącze cieplne |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 1 0307-020-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 17,0m*1,2m*1,1m | 22,44 | m3 |  |  |
| 23 | KNNR 11 0501-05010-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionej pospółki 17,0m*1,0m*0,55m-34m*3,14*0,07*0,07 | 8,83 | m3 |  |  |
| 24 | KNR 2-19W 0102-01-040 | Oznakowanie trasy przewodu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 34,00 | m |  |  |
| 25 | KNNR 1 0318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III 22,44m3-17,0m*1,0m*0,55m | 13,09 | m3 |  |  |
| 26 | KNNR 1 0501-010-050 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (22,44m-13,09m3)/0,3m | 31,17 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR 4 2301-020-040 | Montaż rurociągów z rur preizolowanych o średnicy 65/140 mm,grubości ścianki 2,9 mm | 46,00 | m |  |  |
| 28 | KNNR 4 2303-020-171 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 88,9/160 mm,grubości ścianki 3,2 mm.Spoiny badane radiologicznie | 24,00 | złącze |  |  |
| 29 | KNNR 4 2310-030-020 | Montaż muf kolan łukowych 90 st.,na rurach osłonowych o średnicy 140 mm | 16,00 | szt |  |  |
| 30 | KNNR 4 2106-010-040 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm | 46,00 | m |  |  |
| 31 | KNNR 4 1612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci ,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 46m/200m | 0,23 | 200 m |  |  |
| 32 | KNNR 4 1023-070-020 | analogia- przejścia osłonowe przez ścianę | 4,00 | szt |  |  |
| 33 | KNNR 4 1022-040-020 | analogia- rękaw termokurczliwy- end cupa dn 140 | 8,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej UWAGA: uwzględniono wymianę gruntu na trasie przewodu kanalizacji sanitarnej Kod Słownika Zamówień: 45332300-6 Ilość r-g: 240,6094 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przyłącze cieplne Ilość r-g: 163,8378 |  |  |  |  |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |